自动化岸边集装箱门式起重机

电控系统技术要求

山东陆海装备集团青岛有限公司

二○二五年四月

目录

1. 总则	4

1.1. 主题内容	4

1.2. 项目介绍	4

1.3. 双方责任	4

2. 供货范围	7

2.1. 供货清单	7

2.2. 备件（随机工具）清单	11

2.3. 重点事项	12

3. 技术要求	15

3.1. 规则和规范要求	15

3.2. 设备性能参数要求	17

3.3. 主要驱动设备	18

3.4. 供配电部分	20

3.5. 控制部分	23

3.6. 自动化部分	35

3.7. 配线	49

3.8. 配电屏、控制屏和接线箱	50

3.9. 标牌	55

4. 检验验收	56

5. 竣工资料	56

5.1. 随机回厂文件	56

- 总则

  - 主题内容

本规格书提出的是符合集装箱门式起重机（简称桥吊）电控基本性能和安全最低限度的技术要求，并未对相关具体技术细节做出详尽阐述，也未充分引述相关标准和规范的条文，投标方需充分熟悉本项目的形式及使用情况，应提供符合本规格书和相关工业标准的优质产品及其相应服务。投标方需按本规格书要求及时、全面的提供合同中要求的资料。若无法提供符合要求的产品及其相应服务，投标方需做正式书面偏离项说明。

本技术要求所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保、节能等强制性标准，投标方必须满足其要求。

  - 项目介绍

    - 总体要求

投标方按合同要求提供2套带有远程操作台的半自动操作功能的岸边集装箱门式起重机电控系统。包括设计、制造、发货运输至现场、安装和调试、试验、验收、技术培训和售后服务。

    - 设计环境

| 内容 | 参数 |
| --- | --- |
| 海测轨道中心离码头边距离（不包括护舷） | 3米 |
| 最大轮压 | ≤86吨 |
| 大车轨道 | QU120 |
| 工作环境温度(百叶窗温度) | -20℃—45℃ |
| 最大相对湿度 | 100%（海洋性气候） |
| 地震烈度 | 7 度 |
| 最大非工作状态下风速 | 55米/秒 |
| 最大工作状态下风速 | 20米/秒 |

桥吊电控系统的设计、制造，包括配套件的选购，都应满足上述条件。

  - 双方责任

    - 投标方负责产品的包装、运输和保护，交货地点以商务合同为准，招标方负责将产品从运输车卸到存放点。投标方应该根据招标方的要求日期运抵指定场地，避免影响设备运抵后的安装进度和安全。

    - 招标方按协议要求提供设计输入，投标方根据设计输入及使用工况，控制产品性能满足协议的要求；投标方负责本项目电控系统的整体设计和制作，根据技术文件要求选配电控盘柜及相应电器元件并进行组装、调试等工作，直到设备顺利交机。所有内容需充分尊重招标方和最终用户的意见并达到用户现场实际生产作业要求，投标方对电控系统综合使用性能负责并满足起重机生产制造要求。

    - 岸桥电控系统单机供货与系统设施的分界点

以下系统不在本文件规定的供货范围之内。电控系统要为之设有电源及输入输出信号接口，包括协助招标方调试：

范围包括：电缆卷盘、高压开关柜、高压变压器、机上照明投光灯具、智能润滑、机构动作限位开关、空调、报警器、插座、对讲机、风机、减速箱、制动器、推杆电机、吊具、吊具上架、销轴传感器、风速仪（UPS）、自动消防系统、振动检测系统、广播电话、拖链系统、自动防风锚定、OCR、门禁系统、风光发电系统、换绳装置、大车防撞、电梯、维修行车、液压站、大梁防撞、便携式编程器等。

    - 招标方对投标方设计方案的审查，不免除供应商对设计质量所应承担的最终责任。投标方提供的电气图纸资料等必须要与最终提供的配套件实物相一致，若有修订，需出具书面文件签字确认。投标方对所提供的技术资料（包含放线表）质量全面负责，对出现的错误整改承担修定责任，由此造成的生产、费用损失由投标方负责。

    - 投标方所提供的设备须为技术先进、性能完备、使用可靠、稳定性好、效率高、维修保养方便的成熟产品，能满足大运量、高效率和连续作业制的需要。为便于设备管理，本机采购的设备主要部件需与用户确认，以确保与公司在用设备部件同型号、同功率的具备互换性。

    - 投标方对该机产品质量、使用性能及售后服务完全负责。

投标方现场施工期间应遵守招标方和最终用户的规章制度,自备劳动防护用品,发生的一切安全问题自行承担。具体分工界限详见下表：

| 工作内容 | 招标方 | 投标方 | 施工地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线缆敷设及线缆管路、桥架的安装、焊接和连接 | √ |  | 主机厂基地 |
| 供货范围内的电控系统元器件的安装和接线 | √ | √ | 主机厂基地 |
| 网络通讯搭建及联合调试 | √ | √ | 主机厂基地 |
| 软件安装与配置编程 |  | √ | 主机厂基地 |
| 电控系统安装指导 |  | √ | 主机厂基地 |

    - 整机交付并经过用户验收后，质保12个月，最终期限以签订的商务合同为准。

      - 质保期内，在正常使用情况下零部件出现损坏，应免费维修或更换，零部件的质保期自零部件修复或更换之日起再提供不低于12个月的保用期。质保期结束后，报价方有义务继续提供快捷、优质、优惠的服务。

      - 在合同设备质量保证期内投标方应定期派遣技术人员到招标方工作现场进行无偿服务。

      - 在质量保证期内如因投标方责任，合同设备出现问题造成系统不能正常运行，则由此引起的系统停机时间视为质量保证期限的相应延长。

      - 质保期外凡属投标方的供货范围内引起的缺陷或故障，投标方须积极配合指导维修和提供足够的技术支持；

      - 各机构、部件质保期要求：

| 1 | CCTV摄像头及支架 | 2年 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 工控机 | 3年 |
| 备注 | 以上均基于正常使用情况下。上述未提及的辅助系统、外购系统、随机备件、工属具等保修期均与整机相同。 |  |

投标方在投标时，可优于上述质保期要求。

    - 双方人员派遣和售后服务

      - 设备制造过程中和设备交货前, 招标方派人到投标方进行出厂检验。参加检验的招标方人员不签署任何质量检验的证明文件，合同设备的质量仍由投标方负责。无论招标方是否参加中间检查及出厂检验，不能免除投标方对设备质量应付的责任。

      - 投标方派合适数量的具备2年以上现场调试资质的调试人员参加调试。

      - 满足招标方在调试及生产方面对电气售后服务的需要，立即修理或更换是必须遵循的原则，投标方应在收到招标方书面通知后12小时内开始修理或更换工作，一般问题最迟应在2天内修复设备，重大问题由买、卖双方根据现场施工计划和设备作业情况确定，但不得晚于招标方书面通知后的2个月。设备经修理和更换零部件后，应保证性能符合合同要求，可投入正常运行。

    - 技术培训

      - 投标方将免费为招标方和用户的技术人员在项目交付地进行技术培训，培训分三期进行，每期4～6人。培训时间为每期根据实际培训效果确定。培训材料由投标方承担。投标方应派出有经验、有资格的技术人员担任技术培训任务，并在培训前一个月提供一个详细的理论与实践相结合的培训大纲、培训讲义和声视教材和操作、维修手册等所有相关的技术资料，负责解释与设备有关的技术问题。

      - 投标方从设计、实现原理、程序编译，安装调试过程中对招标方的电气技术人员进行全开放的参与开发和培训，使受训人员了解设计原理、技术性能、掌握基本设计调试能力和维修保养技术。

      - 免费提供所有培训用的技术资料。

    - 包装运输要求

      - 按采购合同规定执行，除需提供总清单外，每批运输产品均需提供该批次装箱清单、随机文件。

      - 司机室内控制柜、辅助操作箱、左右联动台、LED仪表盘、吊具状态指示盒要发到司机室制作厂家，俯仰操作台要发到俯仰室制作厂家，发运前必须招标方确认。

    - 投标方需提供相关技术资料和技术支持，协助招标方获得项目相关技术专利或者论文著作。

- 供货范围

  - 供货清单

（以下供货清单为单台数量，共2台）

| 序号 | 分项名称 | 描述内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起升1#电机 预留振动监测孔，尺寸规格待定 | 要求原装进口电机 | 1 | 电控系统配套提供 |
| 2 | 起升2#电机 预留振动监测孔，尺寸规格待定 | 要求原装进口电机 | 1 | 电控系统配套提供 |
| 3 | 小车电机 (与俯仰电机互换) 预留振动监测孔，尺寸规格待定 | 要求原装进口电机 | 1 | 电控系统配套提供 |
| 4 | 俯仰电机 (与小车电机互换) 预留振动监测孔，尺寸规格待定 | 要求原装进口电机 | 1 | 电控系统配套提供 |
| 5 | 大车电机 不含制动器 |  | 20 | 电控系统配套提供 |
| 6 | 能量回馈系统 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 7 | 起升1#/大车应急变频器 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 8 | 起升2#/大车应急变频器 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 9 | 小车/俯仰变频器 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 10 | 大车变频器 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 11 | 防扭变频柜 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 12 | 电气房PLC 系统 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 13 | 司机室PLC 系统 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 14 | 大车地面远程PLC 系统 海侧 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 15 | 大车地面远程PLC 系统 陆侧 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 16 | 起升1/大车接触器柜 |  | 1套 |  |
| 17 | 起升2/大车接触器柜 |  | 1套 |  |
| 18 | 小车/俯仰接触器柜 |  | 1套 |  |
| 19 | 大车电机配电柜 |  | 1套 |  |
| 20 | 司机室左/右联动台（含座椅） |  | 1套 | 座椅Grammer |
| 21 | 司机室辅助操作箱 |  | 1套 |  |
| 22 | 司机室LED仪表显示盘 |  | 1套 |  |
| 23 | 司机室吊具状态指示盒 |  | 1套 |  |
| 24 | 起升俯仰应急变频器 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 25 | 自动防扭本地操作箱 |  | 1套 | ABB/西门子/安川/提迈克 |
| 26 | 俯仰操作站 |  | 1套 |  |
| 27 | PLC控制柜 |  | 1套 |  |
| 28 | 电源进线柜 |  | 1套 |  |
| 29 | 辅助机构控制柜 |  | 1套 |  |
| 30 | 机房照明电源分配柜 |  | 1套 |  |
| 31 | 司机室控制柜（I/O远程） |  | 1套 |  |
| 32 | 后大梁操作箱 |  | 1套 |  |
| 33 | 梯形架钩区本地操作箱 |  | 1套 |  |
| 34 | 机房应急&换绳操作箱 |  | 1套 |  |
| 35 | 机房低速操作箱 |  | 1套 |  |
| 36 | 急停按钮（整机） |  | 1套 |  |
| 37 | 陆侧行走控制柜 （I/O远程） |  | 1套 |  |
| 38 | 海侧行走控制柜 （I/O远程） |  | 1套 |  |
| 39 | LCMS | 吊具PLC、上架PLC的程序数据进行修改和实时监控 | 1套 |  |
| 40 | LCMS 机上监控系统软件 |  | 1套 |  |
| 41 | PLC编程软件 |  | 1套 |  |
| 42 | 起升，俯仰，小车机构三合一传感器 | 集成绝对值编码器、凸轮和超速三种功能 | 各1套 | 安装方式待确认 |
| 43 | 功率组件维修小车 |  | 1套 |  |
| 44 | 原理图设计 | 整机驱动回路/电源回路； 整机控制回路； 整机互锁/保护回路； 整机通讯回路（Profinet）; 放线表设计； | 1套 |  |
| 45 | PLC软件设计 | 整机逻辑控制； 驱动器控制； GP接口程序 LCMS接口程序 RCMS接口程序 原装正版授权软件 | 1套 |  |
| 46 | GP软件设计 | 最新版本：模拟梯形图显示 模拟主回路原理图显示 | 1套 |  |
| 47 | 自动化系统 | 远程操作台+座椅（共2套） 远程操作管理系统 主动防摇防扭系统 视频及语音系统 自动轨迹控制系统 船型扫描系统 集卡引导定位系统（2套） 吊具姿态检测系统 自动智能软着箱 陆侧吊具自动着箱系统 大车定位(绝对值编码器) 小车定位（绝对值编码器+磁钉） | 1套 | 自动化系统电控厂家提供 |
| 48 | 安全系统 | （岸桥与集卡间的防碰撞技术，大车测距保护技术，岸桥与船舶之间防碰撞技术，小车吊运舱盖时的防碰撞技术） 机房电子围栏（采用热成像摄像头方案） 门禁系统接口+摄像头 自动化设备及器件协助安装 智能态势监控系统接口 TOS端口开放协调 安全系统中的传感器、限位开关和其它感应仪器由招标方提供。 | 1套 | 自动化系统电控厂家配套 |
| 49 | PLC编程电缆 |  |  |  |
| 50 | RCMS SOFT WARE 远程监控系统软件 | 此项目2台岸桥接入码头现有2台岸桥RCMS软件中 | 1套 |  |
| 51 | 人机交互任务接口 |  | 1套 |  |
| 52 | 便携式编程器编程软件（协助安装到招标方提供的笔记本电脑中） |  | 1套 | 电控厂家配套 |
| 53 | 作业效率统计功能分析软件 | 需提供系统说明及实际应用证明 | 1套 | 电控厂家配套 |

注：

1、电控系统电气控制柜的触摸屏（含正版软件）以及联动台的触摸屏投标方提供。

2、所有配电箱标牌、操作台（箱）上的标牌全部为材质为304不锈钢，字迹清晰，内容准确。

3、规格书要求的其他内容：

起升、小车、俯仰均采用原装进口电机；大车机构采用进口品牌电机。起升、大车、小车、俯仰机构所选用的变频器做到逆变单元、整流单元采用统一型号，具有互换性、通用性，元件易于拆换。

超速开关和/或绝对位置编码器应采用电控配套公司产品。

起升，俯仰，小车机构卷筒侧采用主令、编码器、超速开关三合一装置。

投标方应提供4套电控系统最新版的操作平台软件。

供货范围不限于表中所列，以满足实际需求为准，投标方为所选器件型号及数量负责。对于为完成电控设计功能而必须的器件，投标方不得以此表为依据拒绝提供。

  - 备件（随机工具）清单

(二台套提供数量)

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位磁尺（钉） | 10件 | 同主机规格 |
| 2 | 主CPU模块 | 1件 | 同主机规格 |
| 3 | 安全CPU模块 | 1件 | 同主机规格 |
| 4 | 模拟量输入输出模块 | 1件/每种型号 | 同主机规格 |
| 5 | Profinet通讯模块 | 1件/每种型号 | 同主机规格 |
| 6 | 数字量输入输出模块 | 2件/每种型号 | 同主机规格 |
| 7 | I/O底板 | 2件/每种型号 | 同主机规格 |
| 8 | 大车机构电动机（不含编码器） | 1台 | 同主机规格 |

随机备件需单独封箱发运，单独提供装箱清单，注明“随机备件”字样，不得混装。需在一个月内提供随机备件清单电子版给技术主管。

  - 重点事项

    - 安全PLC要求：

      - ▲PLC安全性能可靠稳定，推荐采用具有独立的PLC处理安全相关的控制逻辑方式控制（提供控制通讯图）。

      - ▲安全设计成熟可靠，传动和独立的PLC，宜采用具有满足 符合国际或者国内相关安全标准的系统设计（提供相关产品的样本）。

      - 单机主PLC具备高集成度，除吊具、吊具上架、安全回路可配备独立PLC外，主PLC需集成所有功能，包含但不限于：单机功能、自动化功能、大车卷缆系统、吊具卷缆系统、自动化传感器、各功能子系统通讯等。不单独使用第二个PLC去对以上功能做分离，提高控制系统的可维护性。

    - ★采用远程半自动化模式，在甲方正常作业工况下，岸桥平均作业效率需达到28自然箱/小时以上。

    - ★船型扫描采用3D激光扫描仪或其他技术路线的船形扫描功能，但均须满足岸桥陆侧集卡自动着箱成功率不低于90%，提供成功案例的用户证明。

    - 投标方必须对各机构驱动器容量选择及过载能力进行核算，并在系统方案中明确整流、各运行机构（起升、大车、小车/俯仰）逆变单元的具体选型（含具体参数），确保整流单元、各机构逆变单元能够实现互换（提供选型配置清单及模块互换的操作说明）。

    - ★远操作台充分考虑现用自动化桥吊原有作业系统、桥吊工况以及远程操作习惯，与最终用户目前在用的任一种远控桥吊操作方式相同（包括硬件布局方式和操作模式）。根据现场实际情况，与原有系统、工况和远程操作习惯适配、兼容，软件运行稳定无安全缺陷。（提供方案）

    - ★小车机构主电动机的选型要与俯仰机构主电动机一致，可以互换使用。

    - ★主机构（起升、大车、小车/俯仰）交流变频驱动系统采用直流公共母线方式，主要包括进线单元（含进线断路器、接触器、充电回路等）、整流滤波单元、整流回馈单元和起升、大车、小车/俯仰逆变器。整流单元具备快速降容运行功能，即在其中一个整流单元故障时，可快速从系统中脱离，并实现降容运行。（需附整流降容操作说明）。

    - ★集卡引导系统能够检测集卡车的倾转角度，并将数据同步提供给吊具防扭系统，确保防扭系统根据车辆扭转角度进行调节，供货厂家需提供详细的技术方案。

    - ★自动化视频监控实现连续无级变焦功能，视频画面显示合理，包含作业区域的的整体画面，起升高至最高点时画面可现实吊具及吊运集装箱，和船上舱盖板的整体画面。

    - 对接平台接口产生的一切费用包含在本项目价格中，应传输到用户和招标方指定平台。

    - 传动的电磁兼容性EMC满足国际及国内相关标准要求（提供相关产品的样本）。

    - 电气传动系统、控制系统和自动化系统应由世界著名的电气供应商整套提供，电动机、变频器、PLC等主要电气元器件应用同一品牌产品，并须由招标方最终决定。电气房内驱动柜推荐采用与电控系统同品牌的原厂柜，需提供原厂供货证明或出具原厂承诺书。

    - 集卡引导定位系统在小车和大车方向上扫描范围不低于正负45度，激光测量距离精度要求在20mm以内，同时可以测量集卡的偏转角度（精度要求0.5度以内），能实现同时双向引导两辆集卡。（需提供具体方案）

    - 船型扫描和集卡引导扫描仪满足硬件互换要求，以减少备件数量。

    - 提供4个吊具视角的跟踪摄像头，所有跟踪摄像头需和吊具位置做跟随，吊具上升下降过程中跟随流畅，无卡顿，吊具始终占比画面50%以上。跟随视角分别是：

      - 陆侧左侧吊具跟踪摄像头，可切换看到整体吊具或者左侧局部视角，用于观察吊具左后方视角情况。

      - 海侧右侧吊具跟踪摄像头，可切换看到吊具整体或者吊具右侧局部视角，用于观察吊具右前方视角情况。

      - 司机中心视角，观察吊具后方中心视角情况，其需要与小车运动做联动，小车向前则视角偏向前，小车向后则视角偏向后，类似汽车自动大灯的功能。

      - 前大梁中心视角向后，观察吊具在海侧以及陆侧工作的视角。

      - 提供左右联系梁观察拖车车号的摄像头。

    - 设计PLC锁机程序，仅向招标方提供设置密码及修改权限，实现阶段性锁机及功能性锁机，在不同时间点和不同功能上分别对PLC控制做限制处理、受限访问及权限分配，必要时可实现线上远程锁机控制。

    - 提供配置清单自动化系统全套安装支架及安装用不锈钢螺栓、辅材。

    - 驾驶室内的视频显示器可用于连接将来额外的视屏信号（多路视频选择装置将由投标方提供，具体要求由招标方提供）。

    - 吊具柜门内合适位置安装吊具开闭锁语音提示装置，当司机操作的吊具开闭锁指示到位时，该装置发出相应的语音提示。

    - 在大车操作站和电气房内设置大车行走电机制动器一键释放功能。

    - 在大车操作站内设置桥吊高压辅变地面送电开关。

    - 滑环箱内部装有具备照明功能的摄像头，可将滑环箱内工作状况通过摄像头回传至桥吊电气房内显示器和后台，提供接口。

    - 电气系统设计时充分考虑整机节能，主变压器在满足各电气机构正常运行的基础上，容量原则上不高于2000kVA，辅助变压器容量不高于300kVA。需出具计算书。

    - 系统至少能存储20000个故障信息，并能够保存一个月以上，运行状态历史记录保存3个月以上。

    - 卷盘控制程序合并主机PLC。

    - 通过LCMS可以实现对主PLC、吊具PLC、上架PLC的程序数据进行修改和实时监控，所需的软硬件。

    - 设备上包括高压电缆复合的光纤在内，所有的光纤以及相关设备全部采用单模（9/125）产品，桥吊内部各个网络汇聚节点所使用的光纤盒接头使用ST接口。

    - 变频器为全数字控制式调速装置，起升机构单独使用驱动调速装置，大车单独使用驱动装置（不和起升共用）；在应急情况下，能实现大车行走电机在两个起升变频器间的相互切换。以满足应急驱动的要求。

    - GP、CMS、系统故障LIST等基本界面为中文显示。

    - 投标方对所调试的轨道吊起升机构实现线性调速，最大限度的提高整机作业效率。

    - 电控系统供货的所有插座要带漏电保护器，交货时，由供货商贴检验贴。

    - 本技术规格书所规定的相关技术服务。

- 技术要求

  - 规则和规范要求

本项目的设计、开发、集成、调试、检验和验收应符合中华人民共和国最新国家标准，或高于国家标准的国际标准。其中安全相关功能的设计符合EN ISO 13849-1。安装及所有电气工作符合GB / IEC，电气原理图和图纸符合IEC标准。

除规格书中另有规定外，本起重机的设计、制造、安装和试验应遵照下述最新版本的规范和标准。

投标方如要采用其它规范和标准，应事先得到招标方许可，并应提供该规范和标准的中文版本。

《岸边集装箱起重机技术条件》         GB/T 15361-2009

《起重机设计规范》                   GB/T 3811-2008

《港口设备安装工程质量检验评定标准》  JTJ 244-2005

《起重机械安全规程》                 GB 6067-2010

《起重机试验规范和程序》             GB 5905-2011

《电梯制造与安全规范》               GB 7588-2015

《电梯试验技术条件》                GB10058，GB10059，GB10060

结构：欧洲搬运工程协会 FEM，中国 GB。

机构：欧洲搬运工程协会 FEM，中国 GB。

材料：美国ASTM，中国 GB。

齿轮：ISO/GB/AGMA/DIN。

电气：国际电工委员会IEC，中国 GB。

防腐：瑞典工业标准 Sa2.5级、St2.0。

涂装：瑞典工业标准 SIS。

焊接：美国焊接协会 AWS。（国标）。

计量单位：国际单位制 ISO（主要设备）。

质量控制体系：ISO 9001国际标准化组织。

安装：中华人们共和国交通部 JTJ 244港口设备安装工程质量检验标准。

安全：中国起重机设计规范（GB\T 3811－2008）。

中国起重机械安全规程（GB 6067.1-2010）。

防雷：IEC 62305-2010 《雷电保护》。

IEC 61643-1 《低压配电系统电涌保护器性能要求和测试方法》。

IEC 61643-21《信息系统电涌保护器性能要求和测试方法》。

JT 556-2004 《港口防雷与接地技术要求》。

港口起重机风载荷规范（中华人民共和国交通部 JT/T 90）。

港口大型机械防阵风防台风管理规定（中华人民共和国交通部2003年第3号令）。

港口大型机械防阵风防台风安全工作指南（中华人民共和国交通部2018年8月）。

桥吊高压供电部分的送电试验符合当地电业部门的高压试验标准。

上述标准如有差异时，则采用较高的标准。如果合同文件内容存在差异，则采用如下优先顺序：

（1）图纸终审纪要和合同执行过程中补充签订的技术澄清文件、会议纪要等。

（2）针对技术规格书的偏差表和澄清表。

（3）技术规格书。

（4）以上各标准和规范。

（5）制造商推荐。

  - 设备性能参数要求

起重机为轨道式，移动门架型，剪式上架可带两台可伸缩式双箱吊具，每个吊具可用于两只20＇（ISO）或一只40＇（ISO）/45＇集装箱作业。

3.2.1.主要尺寸和工作参数

3.2.1.1.主要尺寸

前伸距：70m；

后伸距：20m；

轨距：35m；

起升高度（自码头轨面以上）：52m；

（自码头轨面以下）：20m；

门腿间的有效宽度	：18.3m  ；

门架净空高：14m；

基距：14m；

轮距：轮距根据设计确定，应方便车轮拆装，并经招标方确认；

每只腿轮数：根据设计确定；

起重机总宽（缓冲器之间）距离：≤27m。

3.2.1.2.工作参数

额定起重量：双吊具下：65T；

单吊具下：70T；

吊架/吊钩梁下：90T；

起升/下降速度：双吊具下空载（仅载吊具）：180m/min；

双吊具额载（65t）：90m/min；

单陆/海侧吊具下空载：180m/min；

单陆/海侧吊具下满载：90m/min；

小车行走速度（空载/满载）：240m/min；

大车行走速度：45m/min；

外臂架俯仰周期(单程) ：≤5min；

主要机构加、减速度：

| 工况 |  | 额定最大速度（m/min） | 加速时间 (s) | 减速时间 (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起升 | 满载起升 | 90 | 2 | 2 |
|  | 满载下降 | 90 | 2 | 2 |
|  | 空载起升 | 180 | 4 | 4 |
|  | 空载下降 | 180 | 4 | 4 |
| 小车运行 |  | 240 | 5.5 | 5.5 |
| 大车行走 |  | 45 | 6 | 6 |
| 外伸梁俯仰 |  | 约5min |  |  |

3.2.1.3.吊具：

单吊具双箱额定起重量为70吨；

吊具与机上采用ASI双线通讯方式；

吊具前后倾：额定载荷时±5°；

吊具左右倾：额定载荷时±3°；

吊具水平回旋：±5°。

两套20’、40’国际标准集装箱伸缩式双箱吊具（每个吊具可同时起吊二只20’或一只20’、40’、45’集装箱，中间旋锁间距可调整0-1600mm）。

双吊具作业时，两套吊具可调范围100~1550mm。双吊具作业时，双吊具高低浮动量700mm,长度方向偏差量200mm,八字夹角±5°。

注：前后倾、左右倾、水平回旋有能力在20’集装箱纵向偏载±0.6米，横向偏载±0.2米或40’集装箱纵向偏载±1.2米，横向偏载±0.2米，或在吊双箱时一个30吨，另一个3吨的情况下进行。吊具上架采用剪式上架。

  - 主要驱动设备

    - 驱动方式

起重机主要工作机构的驱动方式采用具有再生能量可反馈电网的交流变频调速系统,变频器都要采用模块化单元设计，易于更换和维护。系统平均功率因数在起重机运行时应大于0.95。变频器为全数字控制式调速装置，起升机构单独使用驱动调速装置，大车单独使用驱动装置（不和起升共用）；在应急情况下，能实现大车行走电机在两个起升变频器间的相互切换。小车行走机构同俯仰机构共用一套调速装置。全数字式交流变频系统采用微机控制数字调节，对调节器的各参数进行数字设定，对整套装置的工作参数进行显示，并可同PLC装置建立联网通讯。起升、大车、小车、俯仰机构所选用的变频器做到逆变单元、整流单元采用统一型号，具有互换性、通用性，元件易于拆换。

起升机构可根据负荷的比例进行速度控制(恒功率控制)。所有机构均有各自的起制动时间设定，使得操作无冲击效应，当司机手柄回零时，驱动器首先通过电气制动将机构的转速降至额定转速的5%以下，再进行机械制动，但在紧停或电源故障时，可以立即制动。

如果某个主要机构由多台交流变频驱动器驱动，当其中一台驱动器发生故障时，应能隔离故障的驱动器，并保证其余驱动器正常工作，但该机构运行速度将自动受限制，而其它机构的运行速度不受影响。PLC发生故障时，调速系统可以手动操作。

交流变频调速装置具有显示系统故障、修改和锁定参数的功能。该交流变频调速装置应适用于电网，尽量减少对电网的干扰，要求使单机高次谐波电压畸变量不超过3%；投标方须随投标书提供足以说明系统对供电电网影响程度和满足港区系统容量的有关资料。

    - 电动机

起重机主要机构：起升、大车、俯仰、小车的驱动电机必须由电控配套厂提供，电机为目前国内外码头已使用的成熟产品，为了尽量减少对电机的日常维护工作量，起升、小车、俯仰均采用原装进口电机；大车机构采用进口品牌电机，结构紧凑，无需额外的冷却风机；其他所有交流辅助驱动电动机应采用稳定可靠的产品，投标方提供推荐产品的型号、制造商、产地、分项价格和使用情况，以供招标方选用和认可。

起重机所采用的电机适用于重复短时工作制、能频繁起动，能在90%~110%的额定电压下正常工作，起升电机和小车电机必须是连续工作制。电机绝缘等级为不低于F级、防护等级为：室内无尘环境下不低于IP23，室外不低于IP54。

电机端子盒朝向处留有足够空间以方便接线。户外电机设有能有效防风雨的罩壳。

所有主要电机装有防潮加热器，并连接至电气控制室内统一控制。

每台电机均有独立的电源线路和安全保护装置。

    - 主要机构的电动机一览表

| 机构 项目 | 起升机构 | 大车机构 | 小车机构 | 俯仰机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机总数（个） | 2 | 20 | 1 | 1 |
| 外壳形状 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 |
| 额定电压（V） | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 额定功率（kW） | ≥710 | ≥22 | ≥345 | ≥400 |
| 额定转速（rpm） | 1800 | 1750 | 1750 | 1800 |
| 绝缘等级 | F | F | F | F |
| 冷却方式 | 风冷 | 自冷 | 风冷 | 风冷 |
| 控制方式 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 |

  - 供配电部分

    - 码头上供电设施（招标方提供）

招标方码头上的供电电源有：AC 10000V(10%) 50HZ(1HZ) 三相高压电源和AC 380V 三相低压电源二种。

本起重机的正常供电电源，采用三相AC 10000V (10%)等级电源供电制，三相高压电源经过高压橡套分相屏蔽挠性电缆，从高压电缆接线箱通过电缆卷盘系统引上起重机。

    - 高压电缆卷盘装置（招标方提供）

      - 高压电缆卷盘装置必须采用招标方认可的制造商产品。卷盘驱动系统的设计能适应突然启动、停止的工作特点。电缆有效长度按招标方要求的行走距离进行设计，在电缆卷盘上有电缆终点保护开关、过张紧保护开关、松缆保护开关等。当终点开关动作时，切断行走电机电源后，电缆卷筒上至少留有三圈电缆。高压卷盘凸轮限位的选型要保证过电缆坑减速范围不能超过±3米。

      - 电缆卷盘的高压滑环箱防护等级不低于IP65，箱体应采用不锈钢材料制作，箱门采用双锁。滑环箱布置高度应便于箱外附属件和箱内装置的检修，应根据滑环箱布置高度设置合适的辅助性平台。滑环箱内空间及滑环装置的布置须便于检修与维护，相线环之间及对地应有足够的绝缘距离和漏电距离。滑环箱内部装有具备照明功能的摄像头，可将滑环箱内工作状况通过摄像头回传至桥吊电气房内显示器和后台。卷盘电缆入口处及滑环箱的电缆入口处均应采取可靠、长效的密封措施，防止潮气侵入。高压滑环箱内装设温湿度传感器与报警装置和防结露恒温加热器。滑环箱装配完毕后，须经招标方当地的供电管理部门按国家标准中有关高压绝缘试验的内容进行检验，证明无击穿和闪络现象后，再装机使用。

      - 电缆卷盘及驱动区域须设有安全护栏和维修平台，电缆卷盘的工作区域应有照度合适的照明设施，并在区域入口处装有高压警告标示牌。

      - 在电缆导缆架处，设有高压电缆卷放操作站，此操作站可以实现电缆卷盘的维修模式和正常工作模式切换，便于实现卷缆系统维护或卷缆系统故障复位后的高压电缆独立卷放操作。

      - 所有的变配电装置应安装在有遮栏的隔离区内，并有高压标志。

      - 在大车卷盘，及大车导缆机构旁合适位置各安装一套具有夜视功能的摄像头，司机操作大车动作时，监视画面可立即将大车海陆侧行走、导缆、卷缆工作状况在显示器中显示。

高压柜配装数字电度表，具备电源各种参数的存储与指示，并经过数据线将数据传给CMS电脑使用。

    - 高压变压器（招标方提供）

主变压器带有防护罩箱体，并有显著标志。机上设有一台防震、干式变压器给变频驱动系统供电及一台防震、干式变压器给辅助设备供电。两台变压器不得串联接线。

变压器的保护装置有优先保护的要求，低压侧的电路发生故障时，低压侧的保护装置先于高压侧的保护装置动作，切断负载。

所有高压电缆的接线头必须有严格的绝缘处理，要符合电工标准要求，并套有高压绝缘热缩管。

变压器采用自然冷却方式，绕组采用铜芯。所有柜门采用双锁并具备开门自断电保护功能。

投标方应在电气系统设计时充分考虑整机节能，主变压器在满足各电气机构正常运行的基础上，容量原则上不高于2000kVA，辅助变压器容量不高于300kVA。需出具计算书。

    - 起重机上的电源

起重机通过机上变压器分别提供如下电源：

变频逆变电源：（由电控配套厂商提供）；

辅助驱动电源： AC 380V  50HZ  三相四线；

AC 220V  50HZ 110V  50Hz 单相；

DC 220V  或  DC110V，DC24V等。

安全电源：	提供一个便携式带漏电保护的插座。

变压器应为干式，自然冷却，绕组采用铜芯。

绝缘等级F级。

所有室内电器设备及部件都具有防腐蚀，防盐雾功能。所有供电回路设有短路、保护。动力供电回路还设有欠电压、过电压、缺相和过流过载保护。照明、维修使用的供电回路设有漏电保护。

    - 接地保护和避雷保护

      - 起重机应设有接地保护系统。整机通过高压电缆中的接地线与码头供电系统的接地网连接。

用于接地保护的地线，不得装设开关和熔断器。

起重机上所有的电气设备、机械结构、配电屏和控制屏的金属构架均应可靠接地，接地电阻符合有关标准。

铠装电缆的金属保护套与金属屏蔽电缆和金属网接地必须可靠，接地点的布置合理，符合工艺要求。从变频器通往各电机的主动力电缆必须与控制电缆分槽敷设，并尽可能保持一定的距离，以免高次谐波对控制系统产生干扰。

严禁使用保护地线作为载流线。接地线与设备的连接应使用螺栓，并采用防松和防锈措施。另外，变压器的低压中性点(二次侧)也应接地。

      - 避雷保护措施

所有电器设备可靠接地，以保护电器设备不被雷电击坏，起重机结构与钢轨进行良好的电气连接，但不作为主要接地。金属结构铰接处增设金属跨接软线。变压器的高压侧分别安装防止雷电的避雷器。

  - 控制部分

    - 控制系统

本起重机的控制系统，除了有紧急保护功能外，所有控制与联锁功能都由PLC完成。此外，它还配置有与上位计算机联网和远距离通讯的接口，完全能满足招标方对控制的要求。本机提供的PLC装置，配备工业用防震台式计算机，并安装在固定机框中。采用的编程方式是适合于工业控制的程序图，同时加有中文注释编入程序文件中，除本机完整应用点外还有足够富余量和扩展能力(不低于15%)，本机采用PLC应实现：

参与本机系统控制，并且系统能实现起升、小车微动对位功能、智能减速、停车功能。

用PLC实现超负荷保护和显示。

实现两台起升电机力矩平衡和速度平衡。

实现整机系统的保护，故障诊断，检测显示，报警。

驱动器本身的微处理机以代码形式显示，如电机超负荷、过流、超速、过压、欠电压、过热、漏电、缺相、短路保护及限位开关异常和控制检测信号异常等，以及投标方认为必须推荐的内容。

电控系统PLC的I/O接口能可靠隔离危险的电压和电源，留有至少占使用量15%以上的扩展（备用）I/O接口。

PLC系统的电源有可靠的故障保护，不受其它线路干扰。当起重机失电后仍有不间断电源供电作为信息储存记忆。

电控系统应能方便地更换模块和元器件。

可用带屏幕显示的编程器对所有程序编程、修改、检查及存储，还应配备打印机把工况及故障情况打印出来。

    - 起重机状态监测和管理系统（CMS）

本机提供的起重机管理系统，应采用投标方的最新版起重机管理系统，包括LCMS和RCMS。

      - 系统功能要求

主PLC应配备有以太网通讯模块，实现RCMS功能，并负责接入招标方现有的桥吊RCMS系统内。起重机状态监测和管理系统具有数据搜集、分析、管理、故障诊断、历史记录等功能。在电气室、驾驶室和码头控制中心能显示起重机的主要参数和运行状态。显示内容如下：

该系统具有数据收集、分析、管理、交换和故障诊断功能。系统至少能存储20000个故障信息，并能够保存一个月以上，运行状态历史记录保存3个月以上。该系统应能显示如下信息：

        - 必要的生产信息和作业统计，如每班的作业箱量、平均箱重、最大箱重、每小时作业率以及年/月/周的作业情况等；

        - 起重机实时总状态，如作业/非作业、作业瞬间的状态、现场风速、高压进线电压、吊具状态等；

        - 起重机主要参数，各主要机构实时运行状态，如各机构的限位状态，机构运行速度、电压电流等。

        - 各种故障、报警信息，如PLC故障、变频器故障、吊具的具体故障、各种限位动作等；

        - 故障过程中，有关参量的数据跟踪及图形显示：即在故障未排除时，招标方可现场直接实时跟踪有关参量的变化图形；故障排除后，招标方可现场直接调用故障图形进行分析；

        - 故障解释（包括可能原因及解决方法）；

        - 设备维修保养情况；

        - 备件使用情况；

        - 各机构累计运行时间，时间精确到“分”；

        - RCMS应能显示所管理的各台机运行状态；

        - 对多个选定信号进行实时记录、显示；

        - 可对桥吊起升、小车、俯仰各级轴承震动检测仪器、温度传感器传出的数据及报警信息进行在线显示；

        - 其它必要的信息：

该系统应允许招标方现场补充功能屏幕；

该系统可通过通讯口对PLC的程序、数据进行修改、调试和实时监控；

该系统可将本机CMS的信息传给地面计算机控制中心；

投标书应提供CMS详细资料，以供招标方评估。

原理图、技术资料。

        - 此外系统留有相应的软硬件接口与码头工程管理系统进行连接，以便码头工程管理系统从RCMS系统中提取所需的数据，产生设备维修保养表格；

        - CMS界面显示文字全部做成中文显示；

        - CMS应具备与高压开关柜内多功能电力计量表进行通讯，对高压开关柜多功能电表相关电压、电流、电量等信息实时采集、显示、存储，并具备统计、分析功能，存储期不少于3个月。

        - CMS内可显示设备作业单机构运行能耗统计。

在驾驶室内配置满足招标方生产系统触摸式终端安装的支座（具体安装尺寸由招标方提供），安装在方便司机操作的位置，不影响司机的正常操作和视野，并有相应的固定措施。

在电控室内配置起重机状态实时监测计算机（主机在电气房）一套，以达到状态监测、参数设定和电控设备维护需要。

在码头控制中心配置一套起重机的远程监测计算机系统，该系统具有权限设置功能，在权限内可对起重机进行各种状态的监测和参数设定，也可实现多招标方同时访问起重机。

俯仰室内配有监控显示器，可对桥吊大梁俯仰挂钩动作过程进行全天候实时监控。

预留与招标方局域网联网的接口。

      - 计算机设备技术要求

起重机本地管理系统（LCMS）

        - LCMS计算机要求：

具有良好抗震性能和宽电源波动范围的高性能原装工控机。工控机质保期不低于3年，主要技术参数如下：

CPU：Intel Core i7；

内存：32.0G以上；

固态硬盘：SSD 512G以上；

显示器：19'SVGA；

网络接口：配置10/100M/1000自适应网卡；

网络设备：配置100M/1000 交换机；

其它硬件：DVDROM、彩色激光双面打印机、其他与电控连接需要的硬件；

操作系统：WIN10 64位企业版以上版本。

        - 安装要求

在电控室内预留方便操作的安装位置，并有相应的固定措施。

        - 电源要求：

所有计算机及网络主要设备电源均为10A、220V、50HZ交流电。

所有计算机及网络主要设备配置30分钟以上不间断电源，并考虑防浪涌措施。

所有计算机及网络主要设备考虑避雷和接地。

        - 连接要求：

所有计算机及相关周边设备，网络设备应有良好的防护措施，始终保持其连接的完好性，避免意外松脱。

        - 软件及相应文档要求：

提供起重机状态监测和管理系统软件及相应驱动程序的安装光盘（或U盘），安装及操作手册，起重机状态监测和管理系统软件为中文界面，故障显示分层次细化，便于迅速查找故障点。

提供与桥吊视频监控网络连接的视频软件。

提供可编程控制器编程软件的安装盘、命令集、操作手册和通信控制协议及状态信息格式的完整文档。

所有计算机及相关周边设备、网络设备的产品文档。

在RCMS上安装相应的驱动程序及起重机实时状态监测软件，并提供光盘（或U盘）。

通过PLC通讯接口可以实现对主PLC、吊具和吊缆PLC程序、数据进行修改和实时监控，实时显示有关参数或图形，并可存盘打印。

与RCMS通讯对接。

起重机远程管理系统（RCMS）

投标方负责按照招标方要求将设备实现RCMS功能，并负责接入招标方在用RCMS系统中，包含接入的所有费用。

      - 保护和报警装置

        - 起重机设置如下电气保护：

起重机电源总开关有过载和短路保护。

起重机电源总开关有失压保护。

各主机构的电动机有短路、过流、过压、欠电压、过热、缺相、超速、漏电等保护，其他辅助电动机有过载和过流保护。

设有零位保护。当运行时或失压恢复供电时，必须先将控制器手柄置于零位后，电动机才能启动。

        - 超负荷保护装置：

当吊具下负荷达到额定负荷100%时，灯光报警；超过额定负荷110%时，声光报警，并停止上升动作。

信号和报警装置安装在驾驶室内。

        - 电缆长度保护：

电缆卷筒设放电缆终点联锁保护装置，以防止电缆被拉断。

        - 供电电缆拉力保护：

当拉力超过允许值时，对电缆予以保护。

      - 港机态势监控系统

岸桥智能态势监控系统（招标方提供），实现对重要机构核心传动部件（例如轴承、齿轮等）的振动、温度、油温并提供数据分析及转速数据采集并提供数据分析、故障预警及失效预测。实现有效风险管控及合理的运维策略，来保障设备的安全运行及可靠性。

软件系统具备内置人机交互界面功能、专业轴承数据库及智能算法功能、多维度的振动分析工具、能实时监测旋转设备的性能、反映设备运行状况，并对机器的机构的振动、温度、应力和工位等状态建立评价指标（A-E五类），实施在线评价和预警报警。系统需实现报表管理、多级报警、系统软件及硬件自检功能；系统支持B/S架构并开放PLC接口。监测故障内容包含且不限于不平衡、不对中、机械松动，轴承、齿轮、转子、定子的机械故障、润滑不良、油温、油位、机器噪音分析及原始信号。

    - 有线网络视频监控系统

驾驶室设有监视器、控制器、录像机（24路视频切换，视频存储1个月），电气房设有交换机、录像机（48路视频切换，视频存储1个月）。后大梁设远程网络接口与现有远程网络连接。

所有网线为6类网线并带屏蔽。

在左右联系梁的海陆侧（共四处）分别设置一处电气转接箱，每箱内预留8*2.5电缆两根、8芯光缆两根，并设置转接排和光缆接口，预留扩展功能使用。

预留智能理货系统线路及摄像头、控制柜等安装位置等。

所有监控摄像头的安装都必须便于人员检查维护调整和更换，所有摄像头像素必须高于200万，防护等级IP67。

其他用于半自动化操作的视频系统按照满足远程半自动操作的需要进行设置。

设备上包括高压电缆复合的光纤在内，所有的光纤以及相关设备全部采用单模（9/125）产品。桥吊内部各个网络汇聚节点所使用的光纤盒接头使用FC接口。

    - 桥吊网络设备相关技术参数（单台桥吊配备）

交换机需要采用国内一线知名品牌，交换机4台，通过两台堆叠方式分别给视频和远控回传使用。单模千兆光纤模块8个，品牌与交换机相同。

交换机技术参数：

交换容量≥3Tbps、包转发率≥125Mpps；

24个千兆电口，4个千兆SFP；

支持MAC地址≥16K；

支持静态路由、RIP、OSPF路由协议；

支持VRRP,VRRP for BFD,VRRP6；

支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能；

采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供权威第三方测试报告；

支持Openflow 1.3标准；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告；

支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式。

    - 照明

照明电源与动力电源分开。

照明回路分成若干独立回路。每个回路均设置短路保护装置和漏电保护自动开关。所有室外灯具均防水，防震和防腐蚀。各种灯具必须采用可靠的固定方式，防止松脱防止坠落保护。

所有的照明灯具的安装都可以实现人员在通道或平台上直接检查和维修更换。

大梁灯不能安装于大梁下方。

各种场所照明全部采用LED照明，最低照度要求如下:

扶梯、平台、走道：20LUX，照度平面为平台走道面，采用探照灯。

机器房、电控室：100LUX，照度平面为距地面0.8米，转动部位的照明无闪烁效应，每个控制屏内都有照明灯，由门控开关控制开关。

驾驶室：100LUX，照度平面为操作台面。

整机的工作照明采用高亮色温不高于2700K的LED透光灯，分为前大梁，中、后大梁，驾驶室，左右联系梁和门腿，在驾驶室周边安装不少于四只400W LED灯。工作照明应满足码头工作面上平均照度达200LUX。前大梁投光灯分两段控制。

在俯仰操作室顶上设置1只150W LED灯，使司机能够清楚地看清大梁仰起时进安全钩的工作状况。

在起重机的门腿上各装1只150W LED灯，以便司机看清轨道上有无异物。

提供三套防震、防水性能的携带式应急灯（机房、电控室和驾驶室各一套）。

通道照明都采用LED灯，能在地面上机扶梯处控制。

LED照明灯具应采用一线大厂产品，选型和安装应充分考虑起重机的维修和作业工况，有坠落风险的灯具应有防坠装置。

整机照明应具备智能控制功能，能够根据环境亮度和运行工况自动启停，以实现最佳节能效果。具体控制方式需与招标方确认。

    - 电源插座和加热设备

      - 电源引出插座

电源插座设在有短路保护装置和漏电保护自动开关的若干独立回路中。

        - 检修用插座：

在下列位置要安装检修插座:前臂梁前部及中部各一组；中梁和后梁各一组；海侧门腿和陆侧门腿距地面1.4米处各一组；机器房内两组；梯形架钩区一组，驾驶室一组，电控室及休息室内各一组，俯仰操作室两组，小车架上一组，高压电缆卷筒平台一组。

每组规格为：220V AC 单相 10A；380V AC 三相 30A。

        - 电焊机插座：

规格： 380V AC 三相 60A 其形式和规格要求与现有设备一致，具有通用性。

位置：驾驶室、机房内和海侧门腿、陆侧门腿，梯形架，小车架，大梁前端各一个。

        - 一个便携式的带漏电保护的拖线板，220V AC 单相 10A。

        - 在大车海陆侧大车腿合适位置安装雾灯（功率5000w）专用插座，插座使用63A的与电焊机相同的插座，内部接线则为单相，交流220V,带有漏电保护，具体接线方式满足雾灯插头的要求。

      - 加热设备

起重机内的主要驱动电动机、配电屏、控制屏和液压油箱上均安装防潮、防冷凝加热器，以便于起重机不工作时进行加热防止凝露。

    - 限位开关和行程开关

在起升、小车、俯仰和大车机构上装有限位开关。安装在电动机端部的相对编码器、卷筒侧的机械凸轮限位器，超速开关和/或绝对位置编码器应采用电控配套公司产品。

主要户外限位开关应选用质量可靠，符合户外使用要求的进口产品，机械杠杆式限位开关的接触滚轮采用金属材料制成，对经常受冲击的部位应采用接近限位开关。所有的限位都应有与电气图纸上相同的名称或编号的明显标志牌。

起升机构卷筒侧采用主令、编码器、超速开关三合一装置。

      - 主起升机构的连锁保护

起升机构的卷筒上分别装有绝对位置编码器、凸轮限位和超速开关。驱动电机的轴上装有增量型编码器。

        - 各限位联锁开关和编码器应具有以下联锁限位功能：

上升停止限位，也是吊架正常工作的起升最高点。

上升终点前减速限位，该限位动作时，上升由高速自动减速。

陆侧下降终点前也设置减速限位，该限位动作时，吊具在陆侧下降由高速自动减速，减速方式同上升一样，高度可调定。

陆侧下降停止限位，高度可调定。

海侧下降终点前减速限位，该限位动作时，吊具在海侧下降由高速自动减速，减速方式同上升一样。

海侧下降停止限位，也是吊架工作的下降最低点。

起重机门框下横梁高度限位，此限位主要是防止吊具碰撞门框下横梁。限位动作时，起升应停止不能继续下降。

起升钢丝绳松弛时，不能继续下降，只可慢速上升。

        - 除上述限位外，还具有其它的联锁限位：

起升系统具有对应的上升终端极限位置重锤式限位开关，该开关安装在小车上，当吊具上升超过上升停止限位时(凸轮限位失灵时)，吊架撞上重锤限位的平衡杆上，开关动作切断控制回路。重锤式限位开关是非工作限位，当它动作时，作为故障处理，要重新起动操作，必须借助于限位旁路按钮。

吊架及吊具与起升机构的联锁限位：

吊架与吊具的联接有四个旋锁限位，当有一个限位没动作时起升机构不能工作。可通过旋锁旁路钥匙按扭继续工作。

吊具呈顶销位置时，起升机构不允许继续下降，特殊情况要借助于限位旁路按钮。

吊具旋锁在全开或全锁情况下，起升机构可工作，在吊箱过程中，旋锁不能打开。此外，在闭锁时，吊具不可伸缩。

吊架与吊具的电缆联接是通过带有快速插头的多芯电缆（含光纤），如插头未插到吊具上或吊架上的指定插座时，起升机构不能工作，吊具电缆插头未拔离吊具上的指定插座前，吊架旋锁处于开锁状态时，吊架也不能起升。

使用双箱吊具，当选择“单箱”工况时，若检测到双箱，不允许起升。

        - 超速保护

起升机构上装有离心式超速开关，其设定值为115%的起升机构最高工作转速，当此开关动作时，即产生超速故障，切断控制回路，并产生报警。要重新启动时，必须按复位按钮进行复位。

        - 超负荷保护

本机上装有四套重量传感器，可对起升负荷进行精确地检测并显示，精度不应低于规范要求。当负荷达到110%额定负荷时，声光报警并自动停止上升，只允许下降操作。

        - 挂舱保护

位于后大梁尾部的四套多功能油缸可实现起升的防挂舱保护功能。一旦出现挂舱现象，吊具只可作下降动作。

        - 电缆卷筒连锁保护

当吊具电缆卷筒装置发生故障时，起升机构立即停止，以保护电缆不被拉断。

      - 小车运行机构的连锁保护

本机的小车运行机构限位开关都固定安装在大梁上并安装有编码器，除终点限位开关和终点极限停止限位外，都采用非接触式接近开关，这些开关包括以下联锁限位功能。

海陆侧终点停止限位(机械杠杆式限位开关)，这是小车正常工作的停止限位。

海陆侧终点前减速限位(接近限位开关)，减速为 15～20%。

海侧梁内侧限位，该开关主要限制小车在吊具带箱低于海侧下横基梁时，限制小车由陆侧向海侧行驶，该开关还可作为检测小车位置是在前大梁或后大梁，只有小车在后大梁，才允许俯仰操作。

海陆侧终点极限限位(机械杠杆式限位开关)，该开关是在终点停止限位失灵后起作用，此开关动作应作为故障处理，需借助于限位旁路按钮，才可恢复操作。

驾驶室通道门联锁限位：当通道门未关妥，小车不允许起动运行。

小车锚定未解除时，小车不允许起动运行。

起重机海陆侧门框下横梁高度限位，此限位主要是防止吊具或吊具带箱作业时碰到门框下横梁。此限位动作时，小车不可由陆侧门框的陆侧进入海侧或海侧进入陆侧，也不可由海侧门框的陆侧进入海侧或海侧进入陆侧。

      - 大车运行的连锁保护

本机大车行走机构具有以下联锁限位：

轮边制动器限位开关。须与大车行走有联锁。

防风锚定限位开关，在锚定插销插入时，该限位动作，联锁使大车行走机构不能工作。

相邻二台起重机间用红外线防碰撞限位装置(户外型)。

轨道终端采用减速限位、停止限位和终点极限限位。终点极限限位是在终点停止限位失灵后起作用，此开关动作应作为故障处理，需借助于限位旁路按钮，才可恢复操作。

大车运行与高压电缆卷筒上高压电缆收、放缆终端，电缆的过松和过紧及方向的联锁。

起重机大车低速行走和起升机构单吊具或者双吊具起升/下降及相应的吊具/上架控制功能和轮边制动器和夹轮器控制的地面操作箱，安装在陆侧起重机门腿外侧的适当位置，并与驾驶室内的控制装置互锁。

大车机构端部海陆四个方向装有安全防撞报警装置，当大车静止时人员进入大车防撞监控区域，司机室、地面及后方远控台报警，当大车动作时人员进入大车防撞监控区域大车机构报警停止。

      - 前臂梁俯仰的连锁保护

前臂梁俯仰是起重机的非作业工作机构，其限位联锁开关包括：

前臂梁俯仰至上升终端和水平终端停止限位开关(凸轮限位开关)；

前臂梁俯仰至上升终端前和水平终端前减速限位开关(凸轮限位开关)。

前臂梁俯仰起终端停止限位开关，(机械杠杆式限位开关)，这个开关的动作是在需要将前臂梁放下时，首先将俯仰上拉起至终端停止限位动作，再将安全钩抬起，然后开始下降。

安全钩抬起限位开关(机械杠杆式限位开关)只有在该限位动作后，俯仰才可作下降操作，直至退出上升减速区为止。脱钩动作可由程序自动的执行。

俯仰钢丝绳防过松限位开关,该开关设在梯形架滑轮组下方，该限位动作时，应停止俯仰，防止钢丝绳继续松驰。

超速保护，当俯仰操作速度达到115%额定转速时，离心式超速开关会动作，采取紧急制动保护，要重新启动时，必须按复位按钮。

俯仰操作同起升机构及小车机构互为联锁，在前臂梁仰起后，起升机构只能空载低速运行。小车不能运行。小车没有停到位时，俯仰不能够运行。应急俯仰运行也应满足这样的要求。

前臂梁俯仰上升终端极限限位开关（机械杠杆式限位开关），该开关在上升终点限位失灵后起作用。开关动作应作故障处理，需借助限位旁路按钮，才可恢复操作。

前臂梁钩区位置联锁限位开关，该开关动作，表示前臂梁挂钩完毕，下降动作停止。

在前后大梁铰点处通往前臂梁的通道上安装安全门，并设置与俯仰动作连锁的限位开关和相关警示牌。

      - 各种专用按钮

低压紧停按钮控制整机的工作机构，低压紧停按钮分别设在以下位置：

驾驶室联动操作台上；

前臂梁俯仰操作室内；

前臂梁前端维修平台；

前臂梁中部通道旁；

电控室控制屏门上；

机器房起升和俯仰机构处；

海侧门腿内外侧，高于码头面1.4米处；

陆侧门腿内外侧，高于码头面1.4米处；

倾转装置附近；

小车架吊具电缆卷筒平台；

地面操作站；

高压电缆卷筒平台；

海侧下横梁吊具切换平台。

      - 指示灯

        - 控制电源“合上”指示灯将安置在驾驶室右侧联动台上、电气房控制屏门上和其他控制站上。

        - 在前臂梁俯仰控制室内，装有俯仰抬钩及挂钩指示灯,以便监测钩区的工作情况；

        - 在驾驶室内位于司机前下方装有开锁、闭锁、着箱等指示灯，指示灯将采用各种不同颜色以便区分，指示灯上方装有遮光板。

        - 为便于操作，采用按钮指示灯或不同颜色的组合灯。

        - 驾驶室内所有指示灯要求采用高亮度、高质量、无灯丝型指示灯。

      - 报警信号装置

应提供的报警装置如下:

在起重机每条门腿或行走台车上均安装一个电动音响警报器和闪光灯，大车行走电机动作前、俯仰电机动作前二秒钟开始自动发出音响，大车行走时、俯仰运行时闪光灯与电动音响警报器同时工作。

      - 风力报警装置

在起重机梯形架顶部安装一套测量风速的气象专用风速仪，在驾驶室的适当位置装一套指示、报警装置。风速达到15米/秒时给出灯光报警（报警灯）。风速达到20米/秒时，同时给出声光报警，超过20米/秒时大车轮边制动器立刻“夹轮”，提供起重机安全保护。

      - 航空障碍灯

在起重机上安装4只红色航空障碍灯，其中两只安装在起重机梯形架以上两米处，另两只安装在前臂顶端；航空障碍灯的位置能方便维护，且视线无遮挡。

航空障碍灯既能采用光控，也能手控。

      - 风速指示器（招标方提供）

在前臂梁俯仰控制室内，也装有性能可靠的风速指示器。风速指示器通过安装在梯形架顶部的风杯，将监测到的风速数据输入起重机状态监测和管理系统进行实时监控；风速检测范围应在0-70米/秒。同时在前臂梁俯仰控制室和驾驶室内所设置的指示器上显示每3秒钟平均风速，按米/秒显示。风杯周围不能有遮挡。风速仪应与招标方现有风速监控系统兼容，具备远程传输功能，且能够并入招标方现有桥吊远程风速监测平台。

  - 自动化部分

    - 自动化操作系统

岸桥带有半自动化操作系统，使得司机可以在远程控制中心进行半自动装卸作业。

      - 桥吊采用自动和半自动（远程操控人工操作形式）运行模式，小车由半自动切换为自动时，须保持起升及小车的当前速度。

      - 远程操作站可以控制桥吊。

      - 桥吊管理系统要与 TOS(或 ECS)进行通讯，TOS(或 ECS)可以将指令发送给桥吊管理系统并获得有效的执行，桥吊管理系统能将其执行的状况反馈至TOS(或 ECS)。

      - 桥吊与远程控制站之间要有可靠的通讯连接，关键节点网络设备具备双机备份。

      - 桥吊须有可靠的人员和设备安全保障系统，包括检测设备、 防撞装置和联锁机构等。

      - 桥吊配备精确的扫描系统，视觉+3D激光或其他技术路线的船形扫描功能，能够精确扫描船形及集装箱轮廓（船侧自动化运行需实现自动穿越加固平台功能以及舱内导槽状态识别，在大车方向吊具两端安全空间余量大于40cm（根据不同的船型可配置调整）的情况下，可自动穿越加固平台。），扫描精度需达到毫米级，能在远程控制站实时生成船形图，并与TOS(或 ECS)提供的信息进行校验,提供图形化界面校验结果。扫描系统要参与主小车吊具运行路径的优化控制，位置扫描技术能准确定位集装箱位置，并保障相应机构的运行安全，提高桥吊的作业效率。

      - 起重机配备操作集装箱装卸的视频监控系统。该系统须满足起重机自动化作业要求，采用全方位高清、高像素、能够自动对焦的摄像头，能够提供给司机清晰的连续实时图像，图像刷新延迟时间须小于200毫秒。

      - 小车配有可靠的吊具电子防摇。

      - 桥吊的起升、小车必须安装精确定位系统，该定位系统能满足桥吊自动化作业要求，具体方案由投标方设计，招标方确认。大车可以一键锚定。

      - 投标方应提供所有控制与自动化系统的设计方案，系统设计方案作为投标文件的副本提交。提交的方案至少应包括以下各项内容：

        - 各子系统的实现原理、系统构架图。

        - 投标方系统方案中需要由招标方提供的设备，应注明这些设备的配置参数要求。

        - 系统对码头网络通信的要求。

        - 桥吊ECS系统与码头生产管理系统（TOS）的接口，配合招标方完成接口程序的编写、测试及上线工作。考虑未来3年内TOS升级因素，需免费提供系统升级支持。

        - 系统测试建议方案（包括但不限于模拟仿真，单机测试，接口测试，联动调试等，以及问满足测试所需要的软、硬件系统环境，参加测试的人员配备等）。

        - 自动化控制系统的维护保养方案，售后服务模式，备品备件的提供方式等。

    - 桥吊管理系统

      - 小车任务管理

桥吊管理系统接收来自TOS(或 ECS)的任务，并把任务执行情况反馈给 TOS(或ECS)。根据接收的任务，由操作人员（可在远程操控中心）来执行船舶到拖车的半自动作业。

      - 安全控制

桥吊控制系统应当保障各机构（如小车，吊具/集装箱，吊具平台，打锁吊笼平台，钢丝绳等）运行过程中不能发生碰撞。具体实现的技术方法由投标方设计、安装，保证在全天候条件下桥吊各机构都能安全、高效运行。

      - 小车操作模式

小车操作模式概述

操作人员可在远程操控中心来控制小车运行。桥吊管理系统通过船型扫描、小车定位和吊具防摇等方面辅助人员操作。远程操作站需安装桥吊操控系统，配备显示器和通讯设备，用来观察作业现场的环境并与平台旋锁操作人员或船上装卸人员进行联系。设备投标方要提供远程操控站的布局方案。

小车至少具有以下工作模式：

船舶上方作业和下舱作业采用半自动操作模式。

在门框内作业区域与集卡的交互采用人工操作模式（但须具备一键着箱和自动着箱功能，招标方根据实际自主选择使用）,用来处理非标准箱，如超限箱、危险品箱等。

    - 桥吊半自动操作基本流程

      - 卸箱：

司机接受终端系统指令——司机移动桥吊大车至合适位置——司机驾驶小车从陆上到船上跑完全程，系统完成初始扫描——司机设定小车船上和陆上目标位置——司机下达自动运行指令——桥吊小车和起升自动运行至船上对应箱子的安全距离处停止——人工确认无误（包括安全和箱号等），人工操作桥吊吊具着箱、闭锁，然后起升高出安全距离——桥吊小车和起升自动运行至桥板头对应车道集卡上方安全距离处停止——人工确认安全无误，人工操作桥吊吊具着箱、开锁，然后起升高出安全距离（经司机确认也可进入自动着箱）——桥吊自动进入下一循环。

      - 装箱：

司机接受终端系统指令——司机移动桥吊大车至合适位置——司机驾驶小车从陆上到船上跑完全程，系统完成初始扫描——司机设定小车陆上和船上目标位置——司机下达自动运行指令——桥吊小车和起升自动运行至桥板头对应车道集卡集装箱上方安全距离处停止——人工确认无误（包括安全和箱号等），人工操作桥吊吊具着箱、闭锁，然后起升高出安全距离（经司机确认也可进入自动着箱）——桥吊小车和起升自动运行至船上对应箱位的安全距离处停止——人工确认安全无误，人工操作桥吊吊具着箱、开锁，然后起升高出安全距离——桥吊自动进入下一循环。

      - 人工干预：

人工干预操作具有优先权，桥吊在自动运行过程中，只要有人工操作干预，自动运行都会立即停止，进入手动模式，直至再次下达自动运行指令。

    - 桥吊半自动操作系统效率

采用远程半自动化模式，在甲方正常作业工况下，岸桥平均作业效率需达到28自然箱/小时以上。

    - 自动化总体设计要求

传统桥吊驾驶室位于小车上，驾驶室随吊具在海陆侧来回移动，工作强度大，因小车频繁加减速和驾驶室振动，使得工作环境较为恶劣。随着船舶和岸桥大型化，岸桥的大梁高度越来越高，司机的操作对箱等也更困难。为减轻司机工作强度，提高工作效率，故实施岸桥远程控制方案，这时桥吊主驾驶室仅仅作为备用。

自动操作模式下，作业根据生产系统进行设定。本系统包含以下内容：岸边集装箱桥式起重机远程操控系统、自动化系统；包括轮廓扫描、带路径优化的自动运行、吊具防摇、吊具防扭、集卡引导等，岸边集装箱桥式起重机可以实现对集装箱船舶的智能装卸作业，在船侧安全高度上方请求远程人工干预操作，陆侧对无人驾驶内集卡实现全自动抓放箱作业，对有人驾驶内集卡则实现在远控司机一键确认后的全自动抓放箱作业（使用剪式上架双吊具模式情况下除外）。系统要满足有人驾驶集卡和无人集卡水平运输操作工艺模式。投标方应该提供在远程操作模式下与起重机司机在司机室里同等甚至更优的安全保障、效率、可靠性以及可维护的起重机性能。

自动控制系统需具有完善的语音视频CCTV系统、轮廓扫描系统、吊具防摇防扭功能、集卡引导及定位功能、OCR系统、起升小车自动运行路径优化功能以及与司机交互任务的接口等，除此以外还备有完善的安防系统、设备维修管理系统，包括上机门禁等。

保留小车驾驶室，司机在驾驶室的操作则保留原有手动的操作方式，但防摇防扭功能方式为可选择；小车驾驶室手动操作时，集卡引导系统、轮廓扫描系统可以作为手动操作的保护。

投标方应具备自动化岸桥远程控制的成熟方案，并在实际项目中有正在运行的成功案例。

    - 功能要求

岸桥自动化技术应至少具备以下三种检测功能：一是对起重机的空间位置的定位，包括大车的定位、小车的定位、起升的定位、吊具姿态的定位。定位系统应进行冗余控制，正常状态下，两套定位系统进行相互验证，当单个定位系统出现问题的前提下，通过技术人员确认可以临时屏蔽故障定位系统，由正常运行的定位系统进行定位控制，以满足船舶作业的需求；二是对荷载的位置检测；三是对作业区域内目标物体的智能检测。

根据定位及检测技术获得的数据信息，控制起重机起升、小车、大车等相关执行机构的姿态调整；通过对船型、箱型等的轮廓扫描，对无人集卡等目标物的相关位置检测，在误差允许范围内，实现放箱和抓箱的自动化操作。

      - 起升、小车定位

起重机控制系统应用米制单位来定义测量坐标，小车位置定义为X，起升位置定义为Y。小车的坐标零点为大车海侧轨道的中心线，当小车往海侧开时位置值逐渐增加，反之逐渐减小。起升的坐标零点位置为海侧轨道面，当起升向上时位置值逐渐增加，反之逐渐减小。

      - 起升机构：

起升位置的检测，在起升的卷筒旁各安装一个安全级别绝对值编码器，对起升高度进行定位并具有自动校验功能。同时采用编码器、激光高度扫描仪与机械位置检测相结和的方式，确保吊具高度的精确计量。

      - 小车机构：

小车的位置检测应采用安装于卷筒侧的安全级别绝对值编码器和安装于小车轨道一侧的直线位置测量系统，在沿着小车轨道方向的大梁上安装一组间隔相等的磁钉，在小车架的适当位置安装用于连续读取小车磁钉位置信号的接收天线，通过接收天线反馈的数据来确定小车的当前位置。

      - 吊具防摇系统LPS

吊具和小车架是柔性连接，吊具的中心位置与小车的中心位置有一定的偏差，投标方需提供一套负载定位系统。检测吊具在小车和大车方向上的偏差位置和吊具实际扭转角度，用于实现吊具自动防摇控制的闭环反馈，同时也为自动防扭系统的闭环控制提供输入反馈。

负载定位系统检测吊具在小车和大车方向的偏移精度需达到10mm以内。负载定位系统能精确检测到实际的吊具姿态，从而增加对设备的操作精度和系统安全性。

吊具防摇能帮助司机或自动控制系统缩短吊具与集装箱的对位时间，抑制吊具的摇摆，提高装卸船效率。在半自动操作时，不论司机采用自动或手动操作，防摇系统全程投入，当司机在驾驶室操作室，司机可选择关闭防摇系统，改为全手动控制防摇。

为了缩短吊具与集装箱的对箱时间，投标方应在吊具上架上提供一套闭环电子防摇装置。当额定载荷集装箱或空吊具离地一定安全高度，小车以额定速度行走，速度给定归零，在10秒钟内，该装置可将吊具的横向和纵向摇摆量控制在±5厘米范围内。

防摇装置传感器应保证在雨雾等天气下平稳正常运行。在防摇系统运行期间，应保证小车能够以100%速度运行。

      - 吊具自动防扭系统

系统需要为起升配备一套吊具自动防扭系统，自动防扭系统通过安装于吊具上架的LPS传感器，能检测到因为风摆或者其它应力引起的吊具扭转角度。而安装于海陆侧门腿大梁中间位置的三维激光扫描仪TPS能实时检测集卡车道上的集卡或者集装箱的扭转角度并反馈给控制系统，自动防扭系统根据已知的集装箱或者集卡位置，自动控制吊具的扭转角度保持和集装箱或集卡的角度一致。在司机进行正常的倾转操作时，防扭功能依然可以正常操作。自动防扭系统控制钢丝绳的速度要求至少达到50mm/s。自动防扭系统有助于缩短着箱的调整时间，从而提高生产效率。

      - 位置控制和半自动

装卸船作业时，当司机通过手动作业将集装箱吊离安全高度后，系统自动进入自动作业模式，并提供声音及指示灯提示，系统根据轮廓扫描读取船型和集装箱轮廓信息，计算出最优路线，系统引导小车停在待装箱位或集卡正上方，并将集装箱下降至安全高度，不需要再手动调整小车位置。之后，通过声音及指示灯提示司机进入手动作业状态。码头侧集卡着箱、开闭锁，船上进仓，船上着箱、开闭锁等需要人工操作或干预，其它中间路径优化运行等动作由控制系统自动完成。半自动运行能节约能源并提高生产效率，并减小机械磨损，提高机器使用寿命。配合防摇系统、船型扫描和集卡引导系统，将更大的提高效率。

      - 船型扫描系统SPS

船型扫描系统是基于在小车架平台上安装的一套视觉+3D激光或其他技术路线的船型扫描系统，扫描速度快、扫描精度高，能在小车和大车机构高速运行过程中消除干扰因素实现对目标物的精确扫描。目标物包括船舶上的集装箱、集卡上的集装箱以及集卡车自身轮廓。船型扫描系统随着小车移动实时扫描船上的集装箱高度，并获得船型和集装箱轮廓信息。根据扫描后储存的集装箱和船型轮廓信息，以及计算得出的船舶障碍物轮廓信息。同时当小车在舱甲板及舱内作业时，目标检测系统应能对集装箱剖面及舱甲板下导轨和周围障碍物进行有效识别。所有的目标物检测信息应提供给岸桥控制系统，由岸桥控制系统设计出合理的起重机作业路径，以确保作业路径的安全、作业效率的优化。

实现自动穿越加固平台功能。通过增加基于视觉+3D激光或其他技术路线的船形扫描功能，支持船舶集装箱加固平台的扫描，完成船上加固平台识别定位，生成吊具是否可穿行的准确依据。支持实时的船舶偏移检测，并应用到控制系统中。在小车与起升方向上，采用实时的基于防碰撞的主动避障策略，降低吊具路径安全高度，在大车方向吊具两端安全空间余量大于40cm（根据不同的船型可配置调整）的情况下，可自动穿越加固平台。支持吊具在大车、小车、起升与扭摆方向上的位置预测功能。如果可能出现碰撞风险，及时进行智能控制，避免风险的发生。

实现起升机构在船侧无论甲板上和甲板下的向下智能减速；

能检测船舶在起重机大车、小车方向的偏移，可以提供起重机作业区域障碍物的最大高度。通过控制小车的移动与吊具的升降，实现碰箱防护。

将作业船舶信息发送给半自动运行系统，实现起重机半自动运行。

结合起升和小车的半自动控制，它能为吊具生成安全且优化的运行轨迹，从而缩小运行时间，提高效率。

船型扫描及障碍物扫描系统的软硬件接口由投标方负责，室外设备防护等级IP67以上。

      - 集卡引导系统VAS

集卡定位系统是由安装于大梁上的三维激光扫描仪实现的（满足同时对两台集卡进行定位）。激光测量距离不低于80米，在小车和大车方向上激光扫描范围不低于正负45度，激光测量距离精度要求在20mm以内。集卡定位系统要求同时适用于有人驾驶集卡和无人驾驶集卡的应用场合：对于有人驾驶集卡的应用，则在岸桥合适位置处安装集卡引导指示牌，引导有人集卡前后移动并停在准确位置；对于无人驾驶集卡的应用，岸桥系统则要求能与无人集卡管理系统实时进行数据交互。集卡定位系统能够扫描岸桥跨距内下方车道和跨距后1条车道的无人集卡位置，判断无人集卡停车位置是否满足岸桥装卸集装箱的要求，并能够通过与无人集卡管理系统的通讯辅助无人集卡进行前后移动以满足岸桥装卸要求。

吊具的抓箱位置和放箱位置都是基于码头生产作业系统的信息得出的。三维激光扫描器会准确确定无人集卡停靠的位置，不论该位置是否符合集装箱安全着箱的要求或吊具抓箱的安全标准。当无人集卡停靠位置不准确或者不符合调度要求没有停在指定车道上时，扫描系统就会通知无人集卡辅助定位系统。

集卡引导系统能够根据司机选择的相关作业参数，对驶入工作车道的集卡车进行自动引导。双箱作业时，能够检测两个20尺箱子间距，从而控制吊具的双箱间距。同时能够检测集卡车的倾转角度，并将数据同步提供给吊具防扭系统，为防扭控制提供扭转参数作为参考，确保防扭系统根据车辆扭转角度进行调节。供货厂家需提供详细的技术方案。

传感器的可靠性需不受极端天气条件如风沙或闪电的影响。

目标物检测定位系统的软硬件接口及岸桥上的管线均由投标方负责，室外设备防护等级IP65以上。

      - 自动轨迹控制系统

结合自动防摇、自动防扭、集卡定位以及船型扫描等功能，为岸桥装卸船作业提供最优化的作业路径，达到最大化的作业效率。同时也保证整个作业路径中的安全性，以满足防碰撞、定位准等要求。

（1）小车自动运行至指定位置：小车自动定位精度要求±10mm 以内。

（2）起升自动运行至指定位置：起升自动定位精度要求±10mm 以内。

（3）引导集卡运行至指定位置：集卡引导定位精度要求±10mm以内。

自动着箱ALCAS系统

在具备了自动防摇、自动防扭、船型扫描和集卡定位等自动化功能的基础上，岸桥在远程装卸船作业过程中，由于船侧工况复杂，在船侧安全高度上方时需要请求人工手动干预，即手动干预起升下降、着箱以及开闭锁，再手动提升至安全高度后，系统即可再继续进入自动作业流程。

对于陆侧无人驾驶内集卡，要求岸桥具备无需人工干预的自动抓放箱功能（即自动着箱、自动开闭锁以及自动提升）；对于陆侧有人驾驶内集卡，考虑到集卡司机的安全，要求在远控司机一键确认后岸桥能实现全自动抓放箱作业（即在陆侧安全高度上方时远控司机确认按下“自动辅助”按钮，岸桥继续自动下降着箱、自动开闭锁以及自动提升，当起升提升至安全高度之上远控司机释放该按钮，系统继续进入自动作业流程）。陆侧自动着箱成功率不低于90%。

      - 远程操作台（ROS）

远程操作台安装于用户远程操作室内，集成操作手柄、部分操作按钮、视频监控系统和方便司机操作的其它设备等。远程操作台符合人体工程学设计，以便司机操作更为方便轻松和舒适。操作台应至少包含以下功能：

        - 远程操作台应符合人体工程学设计并满足招标方远程操控中心设计方案要求。

        - 可调节高度的操作台面，操作台面板和显示器面板应可单独分开升降。

        - 操作台配置必要的隔音装置，减轻噪音。

        - 操作面板（包含触摸屏、主令手柄、按钮和指示灯等）。

        - 采用不小于24英寸的工业级LCD显示器，具体数量及参数需经招标方认可。

        - 背板后安装控制箱，包含安全级别PLC控制器及I/O远程站。

        - 如果要在远程操控中心的远程操作台控制自动化岸桥，必须通过已有的帐号和密码登录。

        - 远操作台充分考虑现用自动化桥吊原有作业系统、桥吊工况以及远程操作习惯，与用户目前在用的任一种远控桥吊操作方式相同（包括硬件布局方式和操作模式）。。根据现场实际情况，与原有系统、工况和远程操作习惯适配、兼容，软件运行稳定无安全缺陷。

操作台具体操作功能需要在设计阶段由招标方确认。

      - 视频监控系统

在岸桥上配置视频监控系统（CCTV），为现场作业和远程控制提供实时视频画面，监控起重机作业过程，保障集装箱装卸作业安全、高效。同时对岸桥重要部位进行监控，并存储视频以供查询。摄像机应支持H.265、H.264格式。

远程操作室用于港机设备的远程控制和集中监视，在操作台配置视频控制系统工作站和视频远程控制软件用于辅助驾驶，视频远程控制软件根据PLC指令自动切换岸桥作业画面，自动调整摄像机视角。

本系统需要在岸桥关键位置设置摄像机和防坠链，包括不锈钢筒型摄像机、不锈钢球型摄像机、一体化云台摄像机（可根据需要实现垂直±90 °倾斜、水平360 °连续旋转、变焦等功能）。摄像机分辨率不低于1920*1080，在确保图像质量的同时节省带宽和存储资源。整个视频监控系统端到端的图像延时不得超过200ms，室外设备采用316不锈钢外壳防护，抗干扰、抗震性强，可扩展能力强。本系统交换机、工控机采用工业级设备，确保在集装箱装卸设备上稳定使用。

视频远程控制软件可根据需要自动切换显示监控画面，在中控室操作台对岸桥1对1的操作模式下，根据PLC指令对预设的视频方案进行高实时性的自动无缝切换，切换时间不高于200ms，视频切换过程中不允许有黑屏。本系统规格书中所规定的内容及未尽事宜，招标方有最终解释权。投标方也可提出视频监控系统的布置方案,供招标方选择。

自动化作业摄像头视角覆盖全面，摄像头采用无级变焦模式，视频画面流畅连续，无间断性画面跳动变化。

        - 系统概述：

3.6.6.11.1.1.提供一套完整的视频采集系统并安装在起重机上，监控所有起重机操作中重要的视角和司机通过远程操作台操作的起重机周围环境，视频采集系统应很好的处理不同摄像头所产生的镜头畸变。

3.6.6.11.1.2.视频采集系统需要在起重机各个位置安装充足数量的摄像头，并配有防坠链，借助于该系统采集的实时画面，使司机能够自如进行操作。

3.6.6.11.1.3.整套系统需包括固定焦距、可自动变焦的著名品牌摄像头，或根据安装位置和摄像头的功能实现全方位可倾转、可缩放等功能。确保捕捉的画面清晰，并且能正确聚焦目标物体。

3.6.6.11.1.4.所有摄像头须保证可应对各种天气情况，外观小巧并适用于室外场景拍摄，安装位置要方便维护、维修，必要的情况下要加装维修平台。摄像头应能在集装箱码头环境下正常工作，并且达到工业使用级别。摄像头应有防水、防油污保护措施并易于清洁。摄像头的电气连接须通过防水（航空）接头进行连接，方便摄像头的更换，防水接头防水等级不得低于IP65，接头要具有耐腐蚀、耐氧化的特性。投标方应在合适的位置配置一台硬盘录像机，用于存储所有摄像头7天内的视频信息。

3.6.6.11.1.5.起重机上需要配备足够的照明设备，以便起重机司机能够在任何天气条件下，白天和夜晚都能获得正确还原、清晰的画面。

3.6.6.11.1.6.投标方需提交整套视频采集系统的设计方案和额外的照明设备信息，经招标方确认。

        - 作业用视频监控前端设备安装位置

3.6.6.11.2.1.2个全景摄像头分别安装在小车架海侧和陆侧，以查看吊具上架平台电缆卷盘情况以及作业过程中起重机正下方情况，作为一种辅助性保证作用。根据吊具的运行高度信息，自动调整焦距。

3.6.6.11.2.2.1个全景摄像头安装于小车架下方，自动连续调整焦距便于远程操作人员实时监控吊具作业情况等。

3.6.6.11.2.3.2个摄像头分别安装于前大梁和后大梁处，用于观察船侧和陆侧的全景实况。

3.6.6.11.2.4.2个摄像头安装于 T 型架，用于实时观察俯仰挂钩处工况。

3.6.6.11.2.5.2个摄像头安装于绞点处，分别用于观察俯仰下方以及海陆侧分界线。

3.6.6.11.2.6.2个摄像头安装于绞点处，分别用于大车行走时观察前大梁左右侧是否与船体或其他障碍物碰撞。

3.6.6.11.2.7.3个摄像头用于观察海陆侧门腿之间的作业工况以及后大梁的舱盖板放置工况。

3.6.6.11.2.8.4个摄像头分别安装于四个大车门腿对着大车轨道方向，用于行走大车时查看大车方向的障碍物，确保安全。

3.6.6.11.2.9.2个摄像头安装于适当位置用于监视海、陆侧锚锭情况。

      - 辅助用视频监控前端设备安装位置

        - 后大梁挂舱油缸平台的适当位置安装1台摄像机用于监视该平台的运行情况。

        - 前大梁防扭机构处安装1台摄像机用于监视平台运行情况。

        - 在机房内，安装2台摄像机，用来监视机器房内的工作情况。

        - 在电气房内，安装1台摄像机，用来监视电气房内的情况。

        - 在高压电缆卷盘平台处安装1台摄像机用于监视卷盘的运行情况。

        - 在登机口各安装1台摄像机用于监视人员登机情况。

        - 陆侧上横梁安装1台摄像机，用于监视小车停车位及通道情况。

        - 小车架顶部安装1台摄像机，用于监视小车行走方向。

网络摄像机采用独立供电的方式，不允许POE供电。如需POE供电，在审图阶段确定。

所有前端光转、交换机、电源必须采用工业级产品。室外接线箱采用316不锈钢材质，防护等级不低于IP67。

摄像头应为坚固可靠的户外重工业摄像头，适合港口机械中各种天气及恶劣工况环境的使用。CCTV摄像头的质保期应不少于2年。摄像头内部应有聚酯类填充物或内充过压氮气来保证防尘防水性能和适合海边盐雾环境；工作温度范围-25°C～ +55°C； 镜头具有自加热除霜和防止雨后积水的功能及措施，此外摄像头必须具有防抖动功能，以确保获取清晰稳定的画面。摄像头自带EMC以及抗拉伸的延长电缆线。

所选摄像头均须采用网络高清摄像头：

（1）视频系统支持H.264或H.265模式；

（2）延迟时间≤200ms，视频传输禁止卡顿；

（3）视频、光纤通讯状态具有实时监控，保护功能；

（4）摄像头防护等级至少达到IP67，小车架上摄像头满足震动环境（10G），并提供相应CE证书。

辅助视频监控系统应提供存储设备，对辅助用视频监控图像按不低于H.265码流存储，存储时间不低于7天。机上及存储设备及软件等均在本次招标范围内。辅助视频监控系统机上应单独配置交换设备。所有摄像头的品牌尽量一致，选用高清摄像头，整机不超过3个品牌。

CCTV系统的软硬件接口均由投标方负责。

CCTV系统监控方案和摄像头的品牌和具体参数，需经招标方认可。

      - 安全系统

半自动控制系统增加了安全防护和联锁系统确保起重机在自动操作模式下的安全性。安全系统同时提供联锁系统和机械安全装置来禁止闲人获得进入起重机区域或室内工作区域以免造成一些由于在远程操作模式下机器位置移动造成的潜在危险。投标方需提供登机门禁，作业期间禁止无关人员登机。投标方还需要为大车防撞和大梁防撞提供成熟可靠的技术方案。

投标方需设计并提供一套增强的防撞系统用来解决起重机远程操作小车运行、大车运行、起升和俯仰时的危害，以满足远程控制起重机的操作安全性。防撞系统和它的组件如传感器、限位开关和其它感应仪器应当是可靠并且在集装箱码头应用中达到工业级别的。

安全设计成熟可靠，驱动器和PLC安全设计符合国际或者国内相关安全标准的安全等级.具备可靠独立的PLC处理安全相控制逻辑设计方案.

投标方需提供自动化岸桥在生产运行过程中所涉及的各个环节的安全防护技术方案，岸桥的安全防护技术包括但不限于以下方面：

        - 岸桥与集卡间的防碰撞技术

岸桥的小车在进入人工集卡装卸区时，吊具（空吊具）底部或集装箱的底部（吊具带箱）要求自动运行至安全高度上（待试车时确定），需要远控司机一键确认之后方可继续自动下降并完成自动抓放箱，确保具有防止误砸拖车或集装箱的功能。

        - 吊具与船上集装箱、集装箱导槽及其他物体的防碰撞技术

小车在自动运行到船上方时，应能提供有效的识别技术，防止吊具在起升和前后运行过程中，碰到集装箱或其他物体；在吊具的起升过程中，同时要避免钢丝绳挂到相邻的箱子。

        - 大车测距保护技术

岸桥通过设备控制系统能获取同一轨道上相邻岸桥的大车位置和速度，根据自身的速度、位置和对方的速度、位置，计算相互的防撞减速和停车位置，实现自动减速、停车。

对于大车轨道及轨道附近的人或物体，大车采用激光防碰撞系统，以确保当岸桥大车移动时，轨道附近的人员安全，同时避免大车撞到轨道附近的障碍物或相邻岸桥。激光检测应能扫描到水平和垂直于轨道的障碍物，采用自动控制技术，检测到障碍物时对大车进行限速运行并根据距离控制减速、停车，停车应避免急停。

        - 岸桥与船舶之间防碰撞技术

实时检测岸桥与船舶驾驶楼及其天线等设施的距离，实现安全停车。检测装置应便于维修，应具备避免雨雪雾等特殊天气下误报的功能。安全停车后再次运行大车时需要人工确认。

        - 小车吊运舱盖时的防碰撞技术

当远程操作员打开“装卸舱盖”模式开关，进行舱盖吊运操作时，舱盖报警器发出声光报警，小车及起升机构限速运行，小车仅运行到主梁适当位置时起升机构方可使吊具吊舱盖运行至低于下横梁的位置，该位置由舱盖最大宽度的中心点确定，以确保小车处于该位置时，舱盖不会与海、陆侧下横梁发生碰撞。

      - 人机交互任务接口

接口用来处理来自司机对岸桥的工作指令设定和确认，该工作指令用来生成内部从船侧到陆侧或者从陆侧到船侧的自动运行命令及存储相关的装载数据等。

系统需能在作业中实时根据船舶装载的数据与船型扫描的结果进行比对，并自动计算最优作业路径，如有比对异常做出告警提示，并要求人工进行核对调整。

装卸船作业除因安全原因在着箱开闭锁、进格槽等环节需要人工介入外，其它过程均可在司机下达指令后自动完成，两种模式切换必须设计为可进行无缝切换，以减少切换等待时间。

各个位置预留电缆（含光纤）。

具体任务交互的方式及包含的内容待投标方与码头方沟通确认。

  - 配线

本起重机所用的电缆均是铜芯多股XLPE（交联聚乙烯）或CEFR电缆，信号传输电缆采用屏蔽信号电缆，应适合港口起重机的安装方式，环境温度和电压等级。所有电线电缆满足国家有关防火阻燃标准和环境保护标准。

电缆导线的截面根据所使用的电路、元件设备的不同，充分满足其发热和允许电压损失的要求、机械强度要求。

所有低压电缆(动力、检测、照明)的电压等级，都不低于交流500V，或直流1000V。

除进口配套专用电缆外，对于用于信号检测、通讯方面的其它信号电缆(如测速电机、负荷传感器、通讯信号线、负荷信号传输线、电话线等)应使用屏蔽电缆，确保信号的传递精度不受外界的影响。

在接线箱与接线箱（控制屏）之间的控制电缆有10%的备用芯线，所有行程限位开关的接线均留有一定长度富裕量，所有多芯电缆都具有明显持久的色标或数码标识，便于维修人员接线及检查。

本机所有的布线都从安全、可靠、方便和美观的角度出发，严格按照IEC标准，室内走线(如机器房、电控室、俯仰操作室和驾驶室内)都采用电缆走线槽、钢管或金属框架走线。室外走线采用防风雨电缆走线槽或穿管敷线，电缆的固定和排列良好,走线合理。驾驶室、俯仰操作室和电控室内的照明、电话和仪表等装置的敷线采用壁式暗敷线。电缆弯曲半径不小于电缆直径的8倍，线管弯曲半径不小于线管外径的6倍，线管弯曲时不使线管断面变形，管内的电线电缆是整根导线，没有接头。

对于不同电压类型(AC或DC)，不同电压等级(高压、低压或信号)的电缆都应采用分隔敷设方法，各自独立地安装。

所使用的电缆槽和穿线管都采取表面镀锌。电缆走线槽的敷线截面积不大于槽截面的60%，穿线管的电线截面积不大于管孔截面积的40%，电缆走线槽和穿线管接地可靠。出线口都加有保护套。

  - 配电屏、控制屏和接线箱

    - 配电屏、控制屏、接线箱引出线的接线端子均安装在屏（箱）内便于检修的地方。电动机、开关设备、控制装置和控制屏以及接线箱的所有接线端子均由经招标方认可的方式进行标记。控制屏（箱）门内备有该屏（箱）的接线图和电路图。

控制屏（箱）和接线箱内的端子应比实际需要多10%作为备用,但驱动柜、电动机等外购的标准件可能不提供备用端子。

在接线箱内，所有导线均采用螺钉式的端子板上，在控制屏内配电控商标准的端子板。线径较大的导线采用铜制螺栓螺母连接的固定型端子。

    - 驱动器柜的防护等级为IP20，其它所有配电屏、控制屏、接线箱采用整体防护型，防护等级为IP23，所有屏上的门带锁。当安装在户外时，必须由不锈钢材料制作外壳，且防雨水型，防护等级不低于IP55。PLC屏和交流变频驱动柜安装在具有空调设备的电控室内。

    - 司机室控制台

在主驾驶室司机座椅的两边各安装一套控制台。控制台的几何造型与尺寸将考虑操作人员的舒适性，特别是手臂与主令开关的位置与角度，航空主令控制器应使用灵活，位置准确。联动台布置由投标方根据实际工况设计安装,保证司机操作方便。左右控制台装有控制设备所需按钮和指示灯,预留四个备用按钮位置。控制台应安装但不限于以下控制设备：

      - 左侧控制台：

        - 带有零位锁定功能的小车主令控制器；无级调速带微动按钮；

        - 吊具“前后倾/左右倾/左右旋”控制器（一个四位自复位手柄和一个两位自复位手柄）；

        - 吊具导板“举起/落下”转换按钮开关；

        - 吊具前后倾、左右倾和左右旋带指示灯的“回零”按钮；

        - 吊具“油泵启动”带指示灯按钮；

        - 吊具“油泵停止”按钮；

        - 吊具长度选择“20英尺”带指示灯按钮（黄色）；

        - 吊具长度选择“40英尺”带指示灯按钮（黄色）；

        - 吊具长度选择“45英尺”带指示灯按钮（黄色）；

        - 吊具导板“海侧左侧”选择带指示灯按钮（黄色）；

        - 吊具导板“海侧右侧”选择带指示灯按钮（黄色）；

        - 吊具导板“陆侧左侧”选择带指示灯按钮（黄色）；

        - 吊具导板“陆侧右侧”选择带指示灯按钮（黄色）；

        - 吊具导板“海侧”“陆侧”“左侧”“右侧”选择的四位不复位的手柄；

        - 吊具中锁“伸展/缩回”选择开关；

        - 其他必要的控制器件；

        - 剪式上架操作按钮根据招标方要求确定。

      - 右侧控制台:

        - 带有零位锁定功能的“起升/行走”共用主令控制器；

        - 无级调速带开闭锁和微动按钮；

        - “控制合上”带指示灯按钮；

        - “控制关断”按钮；

        - “紧急停车”按钮；

        - “故障复位”按钮；

        - 起重机“故障”指示灯（红色）；

        - 故障报警蜂鸣器；

        - “锚定释放”指示灯（绿色）；

        - 大车夹轮器“夹轮/松轮”带指示灯按钮；

        - 其他必要的控制器件；

        - 设置大车一键锚定按钮；

        - 主令控制器采用的产品，使用灵活，位置准确。

    - 吊具状态指示箱

在驾驶室内部的前方下侧安装下列吊具状态指示灯，便于司机的观察和操作。

海侧吊具状态指示灯:

吊具中锁“抬起”指示灯（红色）；

吊具中锁“落下”指示灯（绿色）；

吊具“顶销”指示灯（黄色）；

吊具锁销“闭锁”指示灯（红色）；

吊具锁销“开锁”指示灯（绿色）；

“备用”指示灯（黄色）。

陆侧吊具状态指示灯：

吊具中锁“抬起”指示灯（红色）；

吊具中锁“落下”指示灯（绿色）；

吊具“顶销”指示灯（黄色）；

吊具锁销“闭锁”指示灯（红色）；

吊具锁销“开锁”指示灯（绿色）；

“备用”指示灯（黄色）。

    - 辅助操作控制站

辅助控制装置安装在司机侧面的辅助操作控制站上，以便于司机的观察和操作，它主要有以下控制设备：

户外走道照明“合上/关断”选择开关；

驾驶室内照明“合上/关断”选择开关；

前后大梁泛光照明带指示灯“合上/关断”选择开关；

驾驶室下泛光照明带指示灯“合上/关断”选择开关；

“俯仰上升”带指示灯按钮；

“俯仰下降”带指示灯按钮；

“俯仰停止”按钮；

“小车停车”位置指示灯；

防跑装置“提起/落下”带指示灯按钮；

“吊具/吊钩”操作选择开关；

“指示灯测试”按钮；

控制连锁“旁路”选择开关；

“起升过载”指示灯（红色）；

“起升挂舱”指示灯（红色）；

警报器和扬声器系统的各种开关；

伸缩吊具长度双箱吊具中锁起/落位置指示灯；

双箱吊具中锁伸缩极限位置指示灯；

双箱吊具中锁距离调整开关和指示灯；

单箱、双箱识别指示灯；

其他各种所需的操作设备。

    - 司机座椅

驾驶室内设置一把上下高度、前后距离、后靠背角度可调节的舒适座椅，座椅覆以透气防滑材料，并配有安全带。座椅的设计和固定都将便于司机的出入。座椅可以拆卸。踏脚板的安装位置应最小限度的影响司机的操作视线。

    - 空调及电暖气

在驾驶室内设置一台分体式冷暖两用空调（不小于2P），制暖功能采用电热管型。以确保驾驶室内的温度在18℃～25℃之间。室外机放在驾驶室外走道上。

电暖气供司机冬季取暖使用，应采用工业型，抗震且耐用，最大功率不低于1200w。

    - 其它项目

在司机正常视线处设有管理系统显示屏，显示起重机运行状态及故障内容等；

    - 柜体通用要求

| 设计要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 外壳防护等级 | 室内 | ☑IP23 ☐IP30 [ ] |
|  | 室外 | ☑IP65 ☐其他 [ ] |
| 柜体厚度 | 室内 | 侧板、背板≥2mm☑≥1.5mm其他[ ]面板≥2.5mm冷板静电喷涂 |
|  | 室外 | ☑≥2mm≥1.5mm其他[ ] |
| 柜体材质 | 室内 | ☑电控柜Q235A ☑配电箱、手操箱304不锈钢 ☐316不锈钢 ☐其他[ ] |
|  | 室外 | □Q235A ☑304不锈钢 ☐316不锈钢 ☐其他[ ] |
| 柜体颜色 | 柜子都是完全一样的颜色，与前期项目一致（需确认） |  |
| 冷却方式 | 内部风机，流通方向：从前部流向顶部 |  |
| 通风口 | 适当位置设通风百叶窗口，冷却空气的入口应装有空气过滤器 |  |
| 进线方式 | 下进下出 |  |
| 接线要求 | 一二次回路的所有线路均需经端子连接至外围设备，所有的接线端子应有可靠的密封防护罩，并有与电路图一致的标志，标记必须清晰、持久。 |  |
| 元器件安装位置 | 柜体内部元器件安装板，各个操作的电气元器有对应的中文标识，其他元件有元件代号标识。 |  |
| 铭牌 | 采用中文标牌，经招标方认可后制作。 |  |
| 柜底电缆进线孔形式 | 方孔，有可拆卸封板，可根据进线电缆的多少调节，柜内应提供柜内扎线条。 |  |
| 开门形式 | 依图纸设计 |  |
| 设计要求 |  |  |
| 柜体安装型式 | 带底座，可螺栓连接，顶部可海绑固定，带吊环 |  |
| 其他 | （1）防震防尘防潮防水 （2）投标方的柜体类产品及设计图纸在出厂时应全面打标“青岛港口装备制造”LOGO（标准图样招标方提供）。 |  |
| 配套器件 |  |  |
| 柜体 | 依实际设计尺寸为准 |  |
| 接触器 | 施耐德、ABB、西门子等进口知名品牌 |  |
| 继电器 | 施耐德、ABB、西门子等国内外知名品牌或同品质产品 |  |
| 插座 | 符合新国标GBT1002-2021的五孔插头 |  |
| LED照明 | 有 |  |
| 柜内导线 | 聚氯乙烯塑料绝缘铜芯软线，有二次接线的长度富裕量，导线两端应采用铜质冷压端头 |  |
| 接地铜排 | 按原理图设计，满足柜内柜外接线需求 |  |
| 接零铜排 | 按原理图设计，满足柜内柜外接线需求 |  |
| 屏蔽铜排 | 按原理图设计（仅限有屏蔽线柜子） |  |
| 屏蔽层固定支架 | 按原理图设计（仅限有屏蔽线柜子） |  |
| 绝缘防护罩 | 所有带电裸漏部分均设有透明防护罩加以保护 |  |
| 柜内加热器（除湿）温度检测 | 有 |  |
| 加热器防护罩 | 有 |  |
| 带电危险标示 | 三角形、黄底、黑线（适当位置标识）按GB2894-2008标准执行 |  |
| 高温危险标示 | 三角形、黄底、黑线（适当位置标识）按GB2894-2008标准执行 |  |
| 柜内元器件固定螺栓 | 镀锌 |  |
| 柜内电缆接线螺栓 | 镀锌 |  |
| 柜体集成 | 电气房内驱动柜推荐采用与电控系统同品牌的原厂柜，需提供原厂供货证明或出具原厂承诺书。 |  |

  - 标牌

配备足量的警示标识、提示标识等。所有警示标识应符合国家标准，标识布置及形式应提前与招标方沟通确认。

每个控制手柄、按钮、开关都设有中文标牌。写明操作方向和用途。每个指示器和仪表都有指示范围的标牌。

在起重机的适当位置设置说明和警告标牌，该标牌注明有关安全操作和保养所必须的注意事项。其中高压柜、变压器和大车高压滑环箱等处需挂高压警示标牌，并标注电压等级。

所有电气部分（包括接线箱、控制屏）都应有标牌，标注内容与图纸一致，标牌应坚固耐用。

- 检验验收

（1）各机构运行平稳，振动冲击小。编程序控制器有自诊断功能，各部分的故障在操纵室内和电气室内分别以中文显示，当设备某一部分出现故障时，用声光给予指示。

（2）变频器控制起、制动平稳，调速全部由PLC程序控制器控制。

（3）整机所有限位动作正常。

（4）低压保护功能运行状态正常。

（5）按照招标方编写的《试车大纲》进行相关测试验收。

（6）按照规格书要求的内容。

（7）投标方将按合同中规定条款执行，满足用户的要求。

- 竣工资料

投标方所提供的技术文件以及样本、说明书等资料，应准确完整、字迹清楚，与所提供的设备完全相符，并达到青岛前湾集装箱码头有限责任公司档案管理标准。国外供货商提供的技术文件以及样本、说明书等资料，除提供英文原件外，均应翻译成中文。如投标方不能按期提交技术文件，则每拖期一周投标方应向招标方支付技术文件总价0.5％的罚款，罚款总额不超过技术文件分项价格的5%，但投标方仍有继续向招标方提供的义务。

  - 随机回厂文件

    - 以下为1台机数量，共2台。

    - 随机回厂文件要求整理成册；上述资料小于A4纸的，需粘贴在A4纸上。以上资料为纸质版，同时提供所有资料的电子U盘1套。所提供电子文档，图纸文件格式要求如下：AutoCAD电子图档（*.dwg）；手册Word/PDF文档（*.doc/*.pdf）；表格Excel（*.xls）。

    - 质量合格证书检验报告、电气控制柜的出厂试验报告等要求1份/件（每台机），通用文字资料按照项目数提供，随产品发给招标方；在施工期间，招标方可以要求投标方提供有关的其它图纸；一旦电气商所提供的设备有变化时，应及时提交修订的图纸及目录。

    - 国外供货商提供的技术文件、图纸以及样本、说明书等资料，除提供英文原件外，如涉及操作及日常维护内容，均应翻译成中文。

    - 交机资料由投标方提供给招标方。

    - 回厂资料、铭牌语言要求： ☑中文  ☐英文  ☐中英文  ☐其他

    - 调试最终资料（变频器参数、PLC程序、调试试车记录），竣工图纸、保养和修理手册、使用说明书，岸桥制造检验资料及外购件合格证等资料12套，所有资料电子光盘资料1套；所有书面资料均应用中文或中英文对照书写。

投标方提供业主竣工资料如下：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各电控柜、操作箱电气元件布置图（柜内、箱内器件清单） | 合同签订后15天 | 纸质版12套，电子版1套 | 电子版资料于合同签订后一周内提供供招标方审核，最终版资料随机发运。中文 |
| 2 | 各电控柜、联动台、操作箱面板布置图、安装尺寸图 | 合同签订后15天 | 如上 | 如上 |
| 3 | 电气单线图、电气原理图、放线表、光纤图、端子图（必须与现场实际相符）应提供（EPLAN、CAD）绘制的电子版资料 | 合同签订后15天 | 如上 | 如上 |
| 4 | 主变容量计算、驱动器容量核算、盘柜发热量计算 | 合同签订后15天 | 如上 | 如上 |
| 5 | 电气产品的检验、测试标准 | 随机 | 如上 | 中文 |
| 6 | 各项检验、试验内容、程序、方法、标准、时间和地点的详细文件 | 随机 | 如上 | 中文 |
| 7 | 所有电气设备的试验报告，检验记录 | 随机 | 如上 | 中文 |
| 8 | 说明书（电控+自动化部分） | 随机 | 如上 | 中文 |
| 9 | 维修保养手册(电控部分) | 随机 | 如上 | 中文 |
| 10 | 简明故障分析表、调车试车记录 | 随机 | 如上 | 中文 |
| 11 | PLC系统手册、用户手册、编程手册 | 随机 | 如上 | 中文 |
| 12 | PLC程序、触摸屏程序 | 随机 | 如上 | 中文 |
| 13 | 变频器配置维修、调试应用软件及相应的硬件、变频器终版参数表 | 随机 | 如上 | 中文、正版授权 |
| 14 | 变频器、PLC说明书 | 随机 | 如上 | 中文 |